### GEMİ ve SU ARAÇLARINI GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

#### BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerinde can, mal ve çevre güvenliği bakımından, gemi ve su araçlarının tüm kapalı veya tehlikeli mahallerine emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi ile gemi ve su araçlarına 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Limanlar Yönetmeliği kapsamında tesise yanaşma izni verilmesi amacıyla ölçüm yapan, yaptıran görevlilerin sorumluluklarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türk deniz ve karasularında veya iç suları ile tesislerde bulunan gemi veya su araçlarındaki inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde, tüm kapalı veya tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi ile gemi ve su araçlarına Limanlar Yönetmeliği kapsamında tesise yanaşma izni verilmesi için gazdan arındırma belgesinin düzenlenmesi ile görevli personelin uyması gereken asgari kuralları kapsar.

(2) Askerî tesislerdeki askeri amaçlı gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım işlemleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 01/11/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aerosol: Havada ya da çevrede bulunan herhangi bir gaz içinde asılı kalan çok küçük katı ya da sıvı parçacıklardan oluşan çok fazlı sistemleri,

b) Alt yüklenici: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

c) Artık gaz: Kapalı veya tehlikeli mahalde bulunan her türlü parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu gazı,

ç) Asal gaz: Kimyasal tepkime vermeyen gazı (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn),

d) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını

e) Gaz: Genellikle sabit bir şekli ve belirli bir hacmi olmayıp basınç ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak içinde bulunduğu tank, konteyner vb. kapalı mahalleri belirsiz olarak dolduracak şekilde yayılabilen, şekil değişikliğine direnç göstermeyen ve basınç ve/veya sıcaklık değişikliklerinin etkisiyle genleşen, küçülen, sıvı veyahut katı hale getirilebilen maddeyi,

f) Gazdan arındırma belgesi: Kapalı veya tehlikeli mahallerdeki gaz konsantrasyonunun bu amaç için imal edilmiş ve kullanma talimatına uygun kalibrasyonu yapılmış ölçme cihazları kullanılarak ölçülmesi sonucunda, söz konusu mahallerin belirtilen sürelerde emniyetli giriş, soğuk veya sıcak çalışma yapılması amacıyla patlama, yangın ve çalışan sağlığı açısından yeterince güvenli olduğunu gösteren ve Gazdan Arındırma Uzmanı tarafından düzenlenerek imzalanan belgeyi,

g) Gazdan arındırma ölçümü: Kapalı veya tehlikeli mahallerdeki gaz konsantrasyonunun bu amaç için imal edilmiş ve kullanma talimatına uygun kalibrasyonu yapılmış ölçme cihazları kullanılarak ölçülmesi ve ölçme zamanında söz konusu mahallerin boğucu, zehirleyici, patlayıcı ve/veya parlayıcı gazlar, sıcak/soğuk işlem, emniyetli giriş ve benzeri işlemler yönünden yeterince güvenli olup olmadığının belirlenmesi için yapılan ölçüm işlemini,

ğ) Gazdan arındırma uzmanı: Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun kimya mühendisi, kimyager, makine mühendisi, gemi mühendisi, gemi makine işletme mühendislerinden en az iki yıl tersane veya gemide çalışmış veya en az bir yıl bakım, onarım veya gemi söküm tesisinde çalışmış olanlar, üniversitelerin denizcilik ile ilgili fakültelerinden mezun ve petrol / petrol türevleri tankerleri, kimyasal, LNG, LPG tankerlerinin birinde en az iki yıl süre ile birinci zabit olarak çalışmış olanlar ile İdare tarafından belirlenen ve denetim için görevlendirilen personelin, verilen gazdan arındırma eğitimini tamamladığını gösteren başarı belgesi ile müracaatı sonucu, İdareden Gazdan Arındırma Uzmanlığı Sertifikası almış olan kişileri,

h) Gazdan arındırma uzmanı destek elemanı: Üniversitelerin önlisans düzeyinde öğretim veren veya meslek liselerinin kimya, makine, gemi inşa, gemi makineleri işletme, deniz ulaştırma işletme, gemi yapımı, gemi yönetimi veya iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinden mezun olanlar ile İdare tarafından belirlenen ve denetim için görevlendirilen personelin, verilen gazdan arındırma eğitimini tamamladığını gösteren başarı belgesi ile müracaatı sonucu, İdareden Gazdan Arındırma Uzmanı Destek Elemanı Sertifikası almış olan kişileri,

ı) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle seyredebilen her tekneyi,

i) Gemi mühendisi: Gemi mühendisleri odasına kayıt olabilen mühendisi,

j) Görevli: Gemi kaptanı, gazdan arındırma uzmanı, iş güvenliği uzmanı, tamir bakımdan sorumlu enspektör veya tesis yetkilisini,

k) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

l) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

m) İnertleme: Havadaki oksijen oranının gaz veya sıvı buharlarının yanmasını engelleyecek kadar düşürülmesi amacıyla ortama inert gaz ekleme yoluyla ortamın yanıcı ya da reaktif durumdan güvenli duruma geçirilmesi işlemini,

n) İnert gaz: Belirli durum altında kimyasal tepkimeye girmeyen gaz türünü,

o) Kapalı mahal: Tanklar, boru devreleri, yük depoları, dümen yelpazesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar ve benzeri kapalı mahalleri,

ö) LEL: En düşük patlama sınırını,

p) Liman Başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Başkanlıklarını,

r) PEL: Müsaade edilebilir maruz kalma sınırını,

s) Sıcak Çalışma: Kıvılcım veya ısınma oluşturucu araç, gereç ve aygıtların kullanıldığı, açık alevle gerçekleştirilen işlerin ve ortam sıcaklığını yükselten işlemlerin yapıldığı çalışmayı,

ş) Soğuk Çalışma: Parlama, patlama ve yangın tehlikesi meydana getirebilecek kıvılcım veya ısınma oluşturucu araç, gereç ve aygıtların kullanılmadığı, açık alevle gerçekleştirilen işlerin ve ortam sıcaklığını yükselten işlemlerin yapılmadığı çalışmayı,

t) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,

u) Tehlikeli mahal: Katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddelerin depolandığı, taşındığı tanklar ve sürekli kapalı mahaller ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeleri ve boru devrelerini,

ü) Tesis: Tersane, tekne imal yeri, çekek yeri veya gemi geri dönüşüm yerini,

v) Tesis Yetkilisi: Tersane, tekne imal yeri, çekek yeri veya gemi geri dönüşüm yerinin sahibini veya sahibinin yetkili kıldığı kişiyi,

y) VOC: Uçucu organik bileşenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Gazdan arındırma işlemi yapılabilecek bölgeler

MADDE 5 - (1) Gazdan arındırma işlemi, IMO’nun Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodunda belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeleri kargo, slop, artık veya yükü soğutma amacıyla depolanan gaz tanklarında veya bölmelerinde taşıyan gemi ve su araçlarından tesise yanaşacaklara veya demir sahasında sıcak veya soğuk işlem yapacak olanlara Limanlar Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen demirleme alanlarında yapılır ve yapılan ölçümler neticesinde gazdan arındırma uzmanı tarafından ek-1 de yer alan gazdan arındırma belgesi düzenlenir.

(2) Gazdan arındırma belgesi İdarenin belirleyeceği elektronik sistem üzerinden gazdan arındırma uzmanına verilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak düzenlenir. Gazdan arındırma uzmanı tarafından elektronik sistem aracılığıyla düzenlenen gazdan arındırma belgeleri gazdan arındırma uzmanı tarafından imzalanacaktır. İmzalanmayan belgeler geçersiz sayılır.

(3) Gemi ve su araçlarının batma tehlikesi veya çok ciddi hasar ile acil olarak tesise girmesini gerektiren durumlarda Liman Başkanlığının müsaadesi ile demirleme alanlarında yapılacak gazdan arındırma işlemleri muaf tutulabilir.  Ancak bu gibi durumlarda gemilerin tesislere yanaşması öncesi ve yanaştıktan sonra herhangi bir işleme başlanmadan önce her türlü can, mal ve çevre güvenliğinin söz konusu tesisler ve gemi kaptanınca alınarak gerekli gaz ölçümlerinin yaptırılacağına dair gemi kaptanınca ve tesis yetkilisince imzalanmış taahhütname Liman Başkanlığına verilir.

(4) Gemi veya su aracına emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma işlemi yapılacak bu maddenin birinci fıkrasında yer almayan kapalı veya tehlikeli mahallere gazdan arındırma belgesi düzenlenmesi için yapılacak gerekli ölçüm işlemleri can, mal ve çevre emniyeti açısından tüm tedbirler alınarak tesiste yapılabilir.

Gemi ve su araçlarının tesise yanaşma koşulları

MADDE 6 - (1) IMO’nun Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodunda belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeleri kargo, slop, artık veya gemi bünyesinde yer alıp kargodaki yükü soğutma amacıyla depolanan gaz tanklarında veya bölmelerinde taşıyan gemi ve su araçları gazdan arındırma işlemleri tamamlanmadan tesise yanaşamaz.

(2) Kargo hacimleri veya gemi bünyesindeki diğer hacimlerinde inertleme yapılmış gemi ve su araçları tesise giremez.

Kapalı veya tehlikeli mahallere giriş müsaadesi

MADDE 7 - (1) Gazdan arındırma belgesi düzenlenmeden kapalı veya tehlikeli mahallere girilemez. Gazdan arındırma belgesi düzenlendikten sonra; tesiste inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm maksadıyla bulunan gemi ve su araçlarındaki kapalı veya tehlikeli mahallere emniyetli giriş müsaadesini tesis yetkilisi veya iş güvenlik uzmanı verir. Demir sahasındaki gemiler için söz konusu durumda emniyetli giriş müsaadesini gazdan arındırma belgesine istinaden gemi kaptanı verir.

Gemi ve su araçlarının tehlikeli veya kapalı mahallerinde sıcak veya soğuk çalışma

MADDE 8 - (1) Kapalı ve tehlikeli mahallere emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma yapılacak gemi veya su araçlarının kapalı veya tehlikeli mahallerinde söz konusu iş ve işlemlerden önce gazdan arındırma uzmanı veya gazdan arındırma uzmanı destek elemanı tarafından gaz ölçümleri yapılır. Ölçüm sonuçlarına göre gazdan arındırma belgesi düzenlenmesine müteakip gazdan arındırma belgesinde belirtilen emniyet kategorisini gösteren etiket, sıcak veya soğuk çalışma yapılacak olan tehlikeli mahallin giriş kısımlarına asılır.

(2) Sıcak veya soğuk çalışma yapılacak kapalı veya tehlikeli mahallin giriş kısımlarına etiket, çalışan personelin anlayacağı dilde hazırlanır.

(3) Gazdan arındırma uzmanı gazdan arındırma belgesini düzenlemeden önce; uygun yangınla mücadele donanımlarının kullanıma hazır bulundurulduğunun, aydınlatma donanımları ile yeterli aydınlatmanın sağlandığının, can ve mal güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin alındığının ve ortama uygun kişisel koruyucu donanımların personelde teçhiz edildiğinin teyidini tesis yetkilisinden veya iş güvenliği uzmanından, gemi demirde ise kaptanından yazılı olarak alır.

(4) Ortam atmosferinin değişkenlik gösterdiği durumlarda yeterli havalandırma kesintisiz olarak sağlanmalıdır. Bu durum gazdan arındırma uzmanının yapacağı ilk ve periyodik ölçümlerde tesis yetkilisi veya iş güvenliği uzmanı ile koordineli olarak kontrol edilmelidir.

Gazdan arındırma belgesi geçerlilik süreleri

MADDE 9 - (1) Kapalı veya tehlikeli mahallerde sıcak veya soğuk çalışmaya ara verildiği takdirde çalışmaya yeniden başlamadan önce gaz ölçümleri tekrar yapılır. Hiçbir durumda gazdan arındırma uzmanının yapmış olduğu ölçümlerin geçerlilik süresi 8 saati aşamaz.

(2) Tesise yanaşmak için gazdan arındırma belgesi alan gemi ve su araçlarında belgenin geçerlilik süresi 24 saati geçemez.

Gazdan arındırma işlemini yapacak personelin çalışma esasları

MADDE 10 - (1) Çalışan sayısı alt yükleniciler dâhil 25 personel ve üzerinde olan her tesis en az bir gazdan arındırma uzmanı istihdam eder. Çalışan sayısı alt yükleniciler dâhil 25 personelden az olan tesisler serbest çalışan bir gazdan arındırma uzmanı ile sözleşme yaparak hizmet alacaktır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına ilave olarak çalışan sayısı alt yükleniciler dahil 50 ve üzerinde olan her tesis, en az bir olmak üzere çalışan sayısının %1’i kadar gazdan arındırma uzmanı destek elemanı istihdam eder.

(3) Gazdan arındırma uzmanları ve gazdan arındırma uzmanı destek elemanları bu Yönetmelikte belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gazdan arındırma işlemleri ve ölçümlerine yönelik görev yaparlar.

(4) Gazdan arındırma uzmanı veya gazdan arındırma uzmanı destek elemanı çalıştığı tesiste asli görevinin haricindeki bir işte çalıştırılamaz.

(5) Gazdan arındırma uzmanı, diğer görevliler ile koordineli olarak çalışır.

Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

MADDE 11 - (1) Kullanılan bütün ölçüm cihazları, yapılacak ölçüm işi için uygun üretilmiş ve onaylanmış tipte olmalıdır.

(2) Gazdan arındırma uzmanları ve gazdan arındırma uzmanı destek elemanları, kullandıkları cihazların üreticisi veya yetkili temsilcisinden cihazın kullanımı, kalibrasyonu ve teknik özellikleri konusunda eğitim alarak, “eğitim katılım belgesi” ile belgelendirilir. Bu belge, gazdan arındırma uzmanı tarafından saklanır.

(3) Cihazların kullanım öncesi yapılacak kalibrasyon veya doğrulama testleri, cihazın kullanım talimatına göre gazdan arındırma uzmanı veya gazdan arındırma uzmanı destek elemanı tarafından yapılır. Cihazların kalibrasyonunda kullanılacak test tüplerinin son kullanım tarihleri geçmemiş olmalıdır. Test gazlarıyla yapılan tüm kalibrasyonların raporları ve kalibrasyonlarda kullanılan kalibrasyon gazlarının sertifikaları düzenlenecek rapor ekine konularak iki nüsha düzenlenip bir nüshası her ayın sonunda imzalanarak Liman Başkanlığına teslim edilir. Diğer nüsha gazdan arındırma uzmanı tarafından beş yıl süre ile saklanır.

(4) Cihazın üreticisi, yetkili temsilcisi veya ilgili konuda akredite edilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından yılda en az bir kez cihazın genel bakım ve kalibrasyonu yapılarak belgelendirilir. Düzenlenen bu belgeler gerektiğinde İdareye sunulmak üzere gazdan arındırma uzmanı tarafından 5 yıl süreyle saklanır.

Gazdan arındırma uzmanının donanımları

MADDE 12 - (1) Gazdan arındırma uzmanı, yapılacak işlemi ve potansiyel tehlikeleri göz önüne alarak, kendi can güvenliğini ve sağlıklı ölçüm yapabilme koşullarını sağlayacak aşağıda nitelikleri yer alan cihaz veya cihazlara sahip olmalıdır.

a) Patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçme cihazı,

b) Oksijen konsantrasyonu ölçme cihazı,

c) Karbonmonoksit (CO) ve hidrojensülfür (H2S) gibi bilinen veya potansiyel tehlike oluşturabilecek zehirleyici gazları ölçme cihazı ve gerekli donanımı,

ç) Uçucu organik bileşikler (VOC) için ölçüm cihazı.

(2) Ayrıca ölçüm yapılan mahalde birinci fıkrada belirtilen cihazlarla ölçülemeyen gaz veya buharlar olması durumunda söz konusu gazlar uygun cihazlarla ölçülerek bulunan değerler, ek–1 de yer alan “diğer” kısmına işlenecektir.

Gemi veya su araçlarında kapalı veya tehlikeli mahalle girecek personelin yeterliliği

MADDE 13 - (1) Gemi veya su aracında kapalı veya tehlikeli mahalle girecek personel, parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeler hakkında tesis yetkilisi veya görevli tarafından bilgilendirilerek bu bilgilendirme imza ile kayıt altına alınır.

(2) Kapalı veya tehlikeli mahalle girecek personelin solunum koruyucular, yangın ve yangın söndürme teçhizatları konusunda eğitim görmüş ve bu konuda belge almış olması gereklidir. İdare veya Liman Başkanlığının bu belgeleri istemesi durumunda ilgili personel tarafından ibraz zorunluluğu vardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluk

İdarenin yetki ve sorumlulukları

MADDE 14 - (1) İdare, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olup gazdan arındırma eğitimini başarı ile tamamlayarak başarı belgesi alan gazdan arındırma uzmanı ve gazdan arındırma uzmanı destek elemanı adaylarına sırasıyla gazdan arındırma uzmanlığı veya gazdan arındırma uzmanı destek elemanı sertifikası düzenler veya gerektiği durumlarda düzenlemiş olduğu sertifikaları iptal eder.

(2) İdare, gazdan arındırma uzmanlarının ve gazdan arındırma uzmanı destek elemanlarının kayıtlarını tutar ve gerektiğinde gazdan arındırma belgesinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu araştırır.

Liman başkanlıklarının yetki ve sorumlulukları

MADDE 15 - (1) Liman Başkanlığı;

a) Gazdan arındırma uzmanı tarafından düzenlenen gazdan arındırma belgelerinin bu Yönetmelikte belirtilen şekilde düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünü yapmakla,

b) Gazdan arındırma uzmanı tarafından düzenlenen gazdan arındırma belgelerinin bu Yönetmelikte belirtilen şekilde düzenlenmediğinin tespit etmesi halinde gerekli idari para cezalarını uygulamakla ve bu durumu İdareye 15 gün içerisinde bildirmekle,

c )Tesis yetkilisinin görevlerini yerine getirmediğinin tespit etmesi halinde gerekli İdari para cezalarını uygulamakla ve bu durumu İdareye 15 gün içerisinde bildirmekle,

ç) Demir sahasında bekleyen gemi ve su araçlarının tesise yanaşmaları taleplerinde düzenlenmiş gazdan arındırma belgelerinin düzenlenme tarihlerinin 24 saati aşmadığının kontrolünü yapmakla,

d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde tesise yanaşma müsaadesini vermek ya da vermemekle,

e) İhbar, şikâyet veya şüphe duyulan durumların hâsıl olması halinde tesise veya gazdan arındırma uzmanına yapılacak olan ölçümler sırasında program dışı denetim yapmakla,

yetkili ve sorumludur.

Görevlilerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 16 - (1) Tesiste inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemi maksadıyla bulunan gemi ve su araçlarının kapalı veya tehlikeli mahallerindeki gazdan arındırma işlemlerinde belge düzenleme aşamasına kadar yetkili ve sorumlu kişi tesis yetkilisidir. Demir sahasındaki gemiler için söz konusu durumda yetkili ve sorumlu kişi gemi kaptanıdır.

(2) Diğer aşamalardaki sorumlular yapılacak olan işin veya işlemin durumuna göre; gazdan arındırma uzmanı, iş güvenliği uzmanı, gemi kaptanı, tesis yetkilisi, tamir veya bakımdan sorumlu enskpektördür.

(3) Görevliler, gazdan arındırma işlemlerinin her aşamasında, gazdan arındırma uzmanıyla koordineli çalışarak, can, mal ve çevre güvenliği için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

(4) Görevliler, tehlikeli veya kapalı mahallerde çalışma yapacak personele parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici ve boğucu gazlar hakkında gerekli bilgileri vermek ve bu işi belgelendirmekle, yetkili ve sorumludur.

Tesis yetkilisinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 - (1) Tesis yetkilisi;

- Yeterli sayıda gazdan arındırma uzmanı ve gazdan arındırma uzmanı destek elemanı istihdam etmekle,

- Bu Yönetmelik çerçevesinde gerekli gazdan arındırma işlemlerini ve ölçümlerini yaptırmakla,

- Kapalı veya tehlikeli mahallerde emniyetli giriş, soğuk veya sıcak çalışma öncesinde ve sırasında can, mal ve iş güvenliği ile alakalı tüm tedbirleri almak ve aldırmakla,

ç)  Kapalı veya tehlikeli mahallerde çalışacak personele gerekli eğitimleri aldırmakla,

d) Gazdan arındırma uzmanı istihdam etme zorunluluğu olan tesislerde, gazdan arındırma ölçümleri için gerekli tüm cihaz ve ekipmanı temin etmek ve bakım tutumlarının yapılmasını sağlamakla,

yetkili ve sorumludur.

Gazdan arındırma uzmanının yetki ve sorumlulukları

MADDE 18 - (1) Gazdan arındırma uzmanı;

a) Gemi veya su araçlarında bulunan kapalı veya tehlikeli mahallerde; can, mal ve çevre güvenliğinin korunması amacıyla, ölçüm cihazları kullanarak bu mahallerin emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma için uygun olduğunu belirlemekle,

b) Diğer görevliler ile koordineli bir şekilde çalışarak belirlenen kapalı veya tehlikeli mahalde gaz ölçümünü yapmak ve yapılan ölçümle ilgili gerekli uyarıları yazılı olarak görevlilere bildirmekle,

c) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak ek-1’de yer alan gazdan arındırma belgesini ve ek-2 veya ek-3’teki belgeleri formatına uygun olarak düzenlemekle,

ç) Düzenlemiş olduğu belgelerin bir nüshasını ölçümün yapılmasına müteakip geminin veya tesisin idari sahasında bulunduğu liman başkanlığına vermekle,

d) Düzenlemiş olduğu belgelerin bir nüshasını en az beş yıl muhafaza etmek ve talep edildiğinde İdare veya Liman Başkanlığına ibraz etmekle,

e) Kullandığı ölçüm cihazlarını kalibre etmek, cihazın üreticisi, yetkili temsilcisi veya ilgili konuda akredite edilmiş kurum veya kuruluşlara genel bakım ve kalibrasyonunu yaptırmak ve kayıtlarını tutmakla,

f) Gazdan arındırma belgesinde belirtilen tehlikeli veya kapalı mahallin emniyet kategorisine ait uyarı etiketlerini söz konusu mahal girişine asmakla,

g) Kullandığı ölçüm cihazlarının günlük bakım tutumlarını ve kalibrasyonlarını yapmak veya yaptırmakla,

ğ) İdare veya Liman Başkanlığı tarafından gazdan arındırma uzmanlığı sertifikasının kendisinden yazılı olarak istenmesi halinde söz konusu belgeyi İdare’ye veya Liman Başkanlığı’na iletmekle,

yetkili ve sorumludur.

Gazdan arındırma uzmanı destek elemanının yetki ve sorumlulukları

MADDE 19 - (1) Gazdan arındırma uzmanı destek elemanı,

a) Gazdan Arındırma Uzmanının talimatı ve koordinesinde çalışarak belirlenen kapalı veya tehlikeli mahalde gaz ölçümünü yapmakla,

b) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak ek-1’de yer alan gazdan arındırma belgesini ve ek-2 veya ek-3’teki belgeleri formatına uygun olarak düzenlenmesinde Gazdan Arındırma Uzmanına yardımcı olmakla,

c) Gazdan arındırma belgesinde tehlikeli veya kapalı mahallin emniyet kategorisini belirten uyarı etiketlerinin söz konusu mahal girişine asılmasında gazdan arındırma uzmanına yardımcı olmakla,

ç) Kullandığı ölçüm cihazlarının günlük bakım tutumlarını ve kalibrasyonlarını gazdan arındırma uzmanı koordinesinde yapmakla,

yetkili ve sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gazdan Arındırma Belgesinin Düzenleneceği Durumlar, Uyulması Gereken Kurallar

Gazdan arındırma belgesinin düzenleneceği durumlar

MADDE 20 - (1) İnşa, tadilat, bakım onarım veya söküm amacıyla tesiste veya demir sahasında bulunan gemi ve su aracındaki katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirleyici maddelerin depolandığı ve taşındığı tanklar, ambarlar, dip, üst veya asma tanklar, makine dairesi yakıt ve yağ tankları, pompa dairesi ve diğer tüm kapalı yerlerde yapılan temizleme ve havalandırma işlemlerinin öncesinde, sırasında ve sonrasında; emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma yapmak için aşağıda belirtilen durumlarda gazdan arındırma belgesi düzenlenir.

a) Zehirleyici veya boğucu maddeler bulunan veya daha önce bu maddelerin bulunduğu kapalı veya tehlikeli mahallerde ve gerek duyulduğunda komşu bölmelerde işlem yapıldığında,

b) Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı özelliği bulunan veya daha önce bu maddelerin bulunduğu kapalı veya tehlikeli mahallerde ve bu mahaller ile komşu bölmelerdeki her türlü çalışmada,

c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen kapalı veya tehlikeli mahallerle irtibatlı boru devresi, kangal, tulumba, bağlantı elemanı gibi yan unsurlarda yapılacak işlemlerde,

ç) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin ve basınçlı sistemlerin bulunduğu sintine, makine dairesi gibi bölmelerde yapılacak işlemlerde,

d) Normal çalışma şartlarında basınç altında bulunan veya yanıcı, boğucu ya da zehirleyici özellikte maddeler içeren sistemlere ait bağlantı elemanları, boru devreleri, kangallar, tulumbalar üzerinde, yakınında ve komşu bölmelerde yapılacak işlemlerde,

e) Drain, kondenser devreleri gibi içi boş yapısal elemanlarda yapılacak işlemlerde,

f) Tanklar, boru devreleri, yük depoları, dümen yelpazesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar ve benzeri kapalı mahallerde yapılacak işlemlerde.

Gazdan arındırma belgesinin düzenlenmesinde uyulması gereken kurallar

MADDE 21 - (1) Aşağıda belirtilen işlemler kapalı veya tehlikeli mahallerde yapılırken gerekirse gazdan arındırma uzmanı veya gazdan arındırma uzmanı destek elemanı, işlemlerin yapıldığı mahalde gözlem ve değerlendirmeler için nezaret edebilir. Tesiste veya demirleme sahasında bulunan gemilerin kapalı veya tehlikeli mahallerinde gerçekleştirilen işlemlerin devam etmesi durumunda ölçümler gazdan arındırma uzmanının belirleyeceği periyotlarda sürekli yapılarak  bulunan değerler ek–1 belgede yer alan periyodik ölçüm tablosuna işlenir ve ölçüm süreleri ile işlemin özelliğine göre alınması gereken tedbirler gazdan arındırma belgesinde belirtilir.

a) Zehirleyici veya boğucu  gaz konsantrasyonunun tehlikeli oranda artması sonucunu doğurabilecek işlemler yapılırken,

b) Perçin veya kaynak yerlerinden sızıntı olabilecek veya koruyucu maddelerle kaplanmış yerlerde sıcak işlem yapılırken,

c) Yanıcı ve zehirleyici gaz içeren astar boya, epoksi boya veya yüzey boyası kullanılırken,

ç) Bir bölmedeki slaç, çamur ve tortu tabakasının temizlenmesi gibi tehlikeli, yanıcı veya zehirleyici gazın açığa çıkmasına neden olan işlemler yapılırken,

d) Parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirleyici maddeleri taşıyan gemi veya su aracının bakımı veya onarımı yapılırken,

e) Gemi veya su araçlarının söküm işlemleri sırasında, parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirleyici maddelerin depolandığı mahallerde ve bu mahallere komşu mahallerde sıcak veya soğuk işlem yapılırken.

Kapalı veya tehlikeli bölmelerin sınıflandırılması

MADDE 22 - (1) Kapalı veya tehlikeli bölmeler aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

a) I. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan yaşamına ve sağlığına acil tehlike oluşturan atmosfer şartlarının mevcut olduğu veya olabileceği yerlerdir. Bu şartlar;

1) Alt Patlama Sınırı % 10 veya daha fazla  oranında olan patlayıcı gazın bulunması,

2) Oksijen konsantrasyonunun % 16’dan az veya % 22’den daha fazla olması.

b) II. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan sağlığına acil tehlike teşkil etmeyen, ancak tehlikeli hale gelmesi beklenen atmosfer şartlarına ve ortamına haiz bölmelerdir. Bu şartlar;

1) Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı maddelerin mevcudiyeti,

2) Alt Patlama Sınırının % 1’i ile % 10’u arasındaki konsantrasyonlarda gazların bulunduğu ortam şartlarının mevcudiyeti,

3) Müsaade edilebilir maruz kalma sınırına eşit veya üstündeki oranlarda zehirleyici veya boğucu gaz seviyelerinin bulunması.

c) III. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan sağlığına acil tehlike oluşturmayacak oranda tehlikeli olan veya tehlikeli olması muhtemel ortam ve şartlara sahip yerlerdir. Bu yerlerde alt patlama sınırının % 1’inden daha az patlayıcı gaz konsantrasyonu, dış atmosfer şartlarına yakın oksijen konsantrasyonu ve müsaade edilebilir maruz kalma sınırının altında zehirli gaz oranları olmalı ve bu oranlar istikrarlı, emin bir şekilde muhafaza edilebilmelidir.

d) IV. Sınıf Kapalı Bölmeler: Yukarıdaki bentlerde açıklananlardan daha az potansiyel tehlike oluşturan ve % 20 - 21 oranında oksijen konsantrasyonu içeren mahallerdir.

Emniyet kategorileri

MADDE 23 - (1) Gaz ölçüm işlemleri yapıldığında, karışıklığa engel olmak ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek maksadıyla; gaz ölçümünün yapıldığı tehlikeli veya kapalı mahallin emniyet kategorisi aşağıda belirtilen standart etiketleme veya kategori ifadeleri kullanılarak belge üzerinde gösterilir.

a) Personel için Emniyetsiz-Sıcak İşlem için Emniyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (1) yazılır.

1) Kapalı veya tehlikeli mahalde mevcut veya oluşabilecek zehirleyici madde veya gazlardan kaynaklanan zehirlenme tehlikesi ve oksijen yetersizliği nedeniyle boğulma tehlikesi olduğunda,

2) Kapalı veya tehlikeli mahalde mevcut veya oluşabilecek yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde veya oksijen konsantrasyonundan kaynaklanan yangın veya patlama tehlikesi olduğunda,

3) Sıcak işlem yapılması sonucunda kapalı veya tehlikeli mahalde yanıcı, patlayıcı veya reaktif artık maddelerin, gazların olması veya oksijen konsantrasyonunun yükselmesi nedeniyle yangın, patlama veya zehirlenme tehlikesi mevcut olduğunda,

4) Sıcak işlem yapılırken, gereken tedbirlerin alınmaması halinde, yan mahallerde yangın, patlama veya zehirlenme tehlikesi mevcut olduğunda.

b) Koruyucu Teçhizatı Olmayan Personel için Emniyetsiz-Sıcak İşlem İçin Emniyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne  (2) yazılır.

1) Kapalı veya tehlikeli mahalde olması muhtemel veya açığa çıkabilecek zehirli maddeler veya gazlar insan sağlığına acil tehlike teşkil eden orandan az olup, kullanılacak solunum koruma cihazı ve koruyucu teçhizat ile emniyetli kullanım ve koruma sınırları içinde olduğunda,

2) Kapalı veya tehlikeli mahalde olması muhtemel veya açığa çıkabilecek patlayıcı gaz oranları alt patlama sınırının % 10’undan az olduğunda ve bu oranın altında kontrol altında tutulabildiğinde,

3) Kapalı veya tehlikeli mahalde sıcak işlem yapılması sonucunda bu mahalde veya gerektiği gibi koruma altına alınmayan yan bölmelerde yangın ve patlama tehlikesi veya aşırı zehirleyici gaz oranları ortaya çıkması söz konusu olduğunda,

4) Oksijen konsantrasyonu % 20’den az % 10’dan fazla olduğunda.

c) Personel için Emniyetsiz-Dışardan Sıcak İşlem için Emniyetli Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (3) yazılır.

1) Dümen yelpazesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar gibi yük ve malzeme taşınmayan kapalı veya tehlikeli mahalde patlama tehlikesi olmayan bir gaz karışımı oluşturmak amacıyla yeterli konsantrasyonda asal bir gaz kullanıldığında,

2) Kapalı veya tehlikeli mahaldeki oksijen konsantrasyonunun, yanma ve yaşam için gerekli olan seviyeden düşük olduğunda,

3) Kapalı veya tehlikeli mahalli tecrit etmek için gerekli önlemlerin alındığı ve artık gazın kapalı veya tehlikeli mahalden boşaltılana kadar tecrit önlemleri sürdürüldüğünde.

ç) Bastırma veya Örtme Yöntemi ile Emniyet Altına Alınmış, Dışardan Sıcak İşlem için Emniyetli-Personel için Emniyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (4) yazılır.

1) Dümen yelpazesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar gibi yük ve malzeme taşınmayan kapalı veya tehlikeli mahal tamamen parlayıcı ve patlayıcı olmayan bir sıvı ile doldurulduğunda,

2) Kapalı veya tehlikeli mahaldeki sıvı seviyesini ölçme olanağı olduğu ve bu mahal içindeki tüm hava ve gaz boşlukları ortadan kaldırıldığında,

3) Hangi maddeyle kontrol altına alındığı belge üzerine yazılmak suretiyle patlayıcı gaz içeren kapalı veya tehlikeli mahallerin atıllaştırılması maksadıyla basınçlı bir asal gaz ile kontrol altına alındığında,

4) Kapalı veya tehlikeli mahallere komşu bölmeler gerekli tedbirlerle korunduğunda.

d) Personel için Emniyetli-Sıcak İşlem için Emniyetli Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (5) yazılır.

1) Kapalı veya tehlikeli mahalde tehlike teşkil edebilecek oranda zehirleyici veya boğucu maddeler ve gazlar olmadığında veya mevcut şartlar altında açığa çıkma riski bulunmadığında, oksijen konsantrasyonunun uygun ve yeterli olduğunda ve uygun bir havalandırma ile bu şartların müsaade edilebilir maruz kalma sınırının altında muhafaza edilebildiğinde,

2) Yanıcı maddeler veya gazlar temizlendiğinde, tekrar açığa çıkma olasılığı bulunmadığında ve havalandırma ile kontrol edilebildiğinde,

3) Kapalı veya tehlikeli mahalli çevreleyen komşu bölmeler gerektiği şekilde korunduğunda.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari para cezaları ve yaptırımlar

MADDE 24 - (1) Tesis yetkilisinin,

a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki gereklerden birini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde kendisine idari sahasında bulunduğu Liman Başkanlığı tarafından işlemiş olduğu kusurdan dolayı 5000 TL idari para cezası verilir.

b) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki gereklerden birini yerine getirmemesi durumunu aynı yıl içerisinde tekrarlaması halinde Liman Başkanlığınca verilen idari para cezası, her bir tekrarı halinde bir önceki idari para cezasının iki katı olarak uygulanır.

(2) Gazdan Arındırma Uzmanının,

- Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki gereklerden birini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde kendisine İdare tarafından yazılı olarak uyarı verilir ve işlemiş olduğu kusurdan dolayı Liman Başkanlığı tarafından 1000 TL idari para cezası verilir.

- Uyarılma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümlerinden birine aykırı hareket ettiğinin tekrar tespit edilmesi halinde kendisine Liman Başkanlığı tarafından yapmış olduğu aykırılıktan dolayı 5000 TL idari para cezası verilir ve gazdan arındırma uzmanlığı sertifikası İdare tarafından iptal edilir. Bu şekilde belgesi iptal edilen gazdan arındırma uzmanı en erken bir yıl sonra sertifika için tekrar eğitime başvuru yapabilir.

(3) Gazdan arındırma uzmanı destek elemanının, yetkisi olmadan gazdan arındırma belgesi düzenlediği tespit edildiğinde gazdan arındırma uzmanı destek elemanı sertifikası İdare tarafından iptal edilerek yetkisiz belge düzenlediğinden dolayı Liman Başkanlığı tarafından 1000 TL idari para cezası verilir. Bu şekilde belgesi iptal edilen gazdan arındırma uzmanı destek elemanı en erken bir yıl sonra sertifika için tekrar eğitime başvuru yapabilir.

(4) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(5) Verilen idari para cezaları bir ay içerisinde ödenir.

(6)  655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve tebligat usulleri ve İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(7) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, diğer mevzuatta öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve diğer idari ceza ve tedbirlerin uygulanmasına halel getirmez.

(8) Cezalara yönelik liman başkanlığınca idari para cezası karar tutanağı düzenlenir. Tutanak düzenleyen Liman Başkanlığı aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür;

a) Tutanaklara liman başkanlığının adını açıkça yazmak ve damgasını basmak,

b) Tutanakları imzalayan personelin adının, soyadının, görev unvanının ve sicil numarasının ve cezaya esas ihlalin ne olduğunun ve tarihinin yazılı olduğunu kontrol etmek,

c) Tebliğ mahiyetinde olmak üzere, hakkında tutanak düzenlenen özel veya tüzel kişiliğin imzasını almak ve bir nüshasını vermek, imza etmekten kaçınanlar için imzadan imtina etti şerhi koymak,

ç) İdari para cezası karar tutanaklarını, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere borçlu gerçek kişi ise ikametgâhının, tüzel kişi ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine göndermek.

Gazdan arındırma uzmanlığı sertifikaları

MADDE 25 – (1) Gazdan arındırma uzmanları ve gazdan arındırma uzmanı destek elemanlarının sertifikaları beş yıllık düzenlenir. Beş yıl sonunda yenileme eğitimine tabi tutularak eğitimini başarı ile tamamladığını gösterenler, yenileme eğitimi belgesi ile müracaatı sonucu, İdare tarafından yeniden sertifikalandırılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 26 — Bu Yönetmelik ile 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı “Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği”  yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut gazdan arındırma uzmanı sertifikaları

Geçici MADDE-1 Bu Yönetmeliğin yayımından önce düzenlenmiş gazdan arındırma uzmanı sertifikaları yayım tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ek-1

Gazdan Arındırma Belgesi Gas-Free Certificate

Bu belge Gemi ve Su Araçlarının Gazdan Arındırma Yönetmeliği gereğince düzenlenmiştir. This certificate is issued under provisions of the “Regulations For The Gas-freeing of Ships and Water Crafts.

| Gemi / Su Aracı İle İlgili Genel Bilgiler / Information About the Ship/Water Craft |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adı/Name |  |  |  |  |  |  |  |
| Donatanı / Owner |  |  |  |  |  |  |  |
| Gros Tonajı / Gross Tonnage |  |  |  |  |  |  |  |
| Bayrağı / Flag |  |  |  |  |  |  |  |
| Bağlama Limanı / Port of Register |  |  |  |  |  |  |  |
| Gazdan Arındırma Belgesinin Ne Tip Bir İşlem İçin İstendiği: This Certificate Issued For: | Giriş Müsaadesi / Entry Permit |  |  |  |  |  |  |
|  | Soğuk İşlem / Cold Work |  |  |  |  |  |  |
|  | Sıcak İşlem / Hot Work |  |  |  |  |  |  |
| İlk Ölçüm Tarih ve Saati First Measurement Date And Time | gg/aa/yyyy ss:dd dd/mm/yyyy hh:mm |  |  |  |  |  |  |
| Tesise Girmeye Uygundur Eligible To Enter A Facility | Evet Yes |  | Hayır No |  | N/A Not Applicable |  |  |

| Ölçüm Yapılan ve Gazdan Arındırma Belgesinin Geçerli Olduğu Kapalı/Tehlikeli Mahaller Gas Measured And Certified Enclosed / Dangerous Spaces | Patlayıcı, Parlayıcı, Boğucu veya Zehirleyici Gazlar Explosive, Flammable, or Toxic Gases |  |  |  |  |  |  | **Kapalı Bölme Sınıfı Enclosure Space Category | *Emniyet Kategorisi Safety Category | Mahalle Özel Açıklamalar Instructions for The Space | Ölçümü Gerçekleştirenin Bilgileri (İsim/Soyisim/Sertifika Numarası) Informations About Who Carried Out The Measurement (Name/Surname/Certificate Number) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÖLÇÜM SONUÇLARI MEASUREMENT RESULTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % LEL | O2 % Vol | CO ppm |  | H2S ppm | VOC ppm | Diğer Other Gas | I-II-III-IV | 1-2-3-4-5 |  |  |
| 1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENEL AÇIKLAMALAR, ÖZEL DURUMLAR, UYARILAR General İnstructions / Exceptions / Warnings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sürekli ve Periyodik Ölçüme Gerek Var mı? Do You Need Continuous And Periodical Measurement | Evet Yes |  | Hayır No |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sürekli ve Periyodik Olarak Yapılan Ölçümlerde Yeniden Ölçüm Yapılması Gereken Gün ve Saat Remeasurement Date And Time For Continuous And Periodical Measurements | 1 |  | 4 |  |
|  | 2 |  | 5 |  |
|  | 3 |  | 6 |  |

| Ölçüm Aletinin Markası Brand of Measuring Set |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ölçüm Aletinin Seri Numarası Serial Number of Measuring Set |  |  |  |  |
| Ölçüm Aletinin Son Kalibrasyon Tarihi Last Calibration Date of Measuring Set |  |  |  |  |
| Tesis Yetkilisi/Görevli/ Kaptan Facility Executive/Person in Charge/Captain İmza Signature |  |  | Gazdan Arındırma Uzmanı Gas-Free Expert Sertifika Numarası Certificate Number İmza Signature |  |

Belge Arka Yüzü

*EMNİYET KATEGORİLERİ : (Safety Categories)

1-PERSONEL İÇİN EMNİYETSİZ, SICAK İŞLEM İÇİN EMNİYETSİZ/UNSAFE FOR PERSON, UNSAFE FOR HOT WORK.

2-KORUYUCU TEÇHİZATI OLMAYAN PERSONEL İÇİN EMNİYETSİZ, SICAK İŞLEM İÇİN EMNİYETSİZ/ UNSAFE FOR PERSON WITHOUT PROTECTIVE EQUIPMENT, UNSAFE FOR HOT WORK.

3-İÇERİDEKİ PERSONEL İÇİN EMNİYETSİZ, DIŞARDAN SICAK İŞLEM İÇİN EMNİYETLİ/UNSAFE FOR ENTRANCE OF PERSON, SAFE FOR HOT WORK FROM OUTSIDE.

4-BASTIRMA VEYA ÖRTME YÖNTEMİ İLE EMNİYET ALTINA ALINMIŞ, DIŞARIDAN SICAK İŞLEM İÇİN EMNİYETLİ-PERSONEL İÇİN EMNİYETSİZ/UNSAFE FOR PERSON, SAFE FOR HOT WORK FROM OUTSIDE.

5-PERSONEL İÇİN EMNİYETLİ, SICAK İŞLEM İÇİN EMNİYETLİ/SAFE FOR PERSON, SAFE FOR HOT WORK.

**KAPALI BÖLME SINIFLARI: (Enclosure Space Categories)

I. SINIF KAPALI BÖLMELER: İnsan yaşamına ve sağlığına acil tehlike oluşturan atmosfer şartlarının mevcut olduğu veya olabileceği yerlerdir.

II. SINIF KAPALI BÖLMELER: İnsan sağlığına acil tehlike teşkil etmeyen, ancak tehlikeli hale gelmesi beklenen atmosfer şartlarına ve ortamına haiz bölmelerdir.

III. SINIF KAPALI BÖLMELER: İnsan sağlığına acil tehlike oluşturmayacak oranda tehlikeli olan veya tehlikeli olması muhtemel ortam ve şartlara sahip yerlerdir.

IV. SINIF KAPALI BÖLMELER: Yukarıdaki bentlerde açıklananlardan daha az potansiyel tehlike oluşturan ve % 20 - 21 oranında oksijen konsantrasyonu içeren mahallerdir.

Ek-2

Sıcak Çalışmaya Uygunluk Belgesi

Certificate of Conformity for Hot Work

İlgili kapalı veya tehlikeli mahallerde yapılacak olan sıcak çalışmalara aşağıda yer alan koşullar ve bilgiler dahilinde müsaade verilebilir.

Hot works can be permitted in the enclosed and dangerous spaces in accordance with below conditions and informations

Sıcak Çalışmanın Yeri (Hot work location):

| Numara (Number) | Mahallin Adı (Name of Space) | Mahallin Yeri (Location of Space) |
| --- | --- | --- |

| Sıcak Çalışmayı Yapacak Personele Bilgi Verildi mi? Do the workers keep informed for hot work | Evet Yes |  | Hayır No |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Görevli Tarafından Yapılan Kontrol ve Değerlendirmeler:

Controls and assesments carried out by the person in charge

| 1 | Çalışma mahalleri gaz ölçüm cihazı ile kontrol edildi mi? Do work spaces be controlled with gas measuring set | Evet Yes | Hayır No |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | İçerisine girilebilir kapalı veya tehlikeli mahaller sıcak işlem için temizlendi mi? Do enclosed and dangerous spaces, given permission to enter, be cleaned for hot work |  |  |
| 3 | İçerisine girilemeyen kapalı veya tehlikeli mahallerde sıcak çalışma yapılacak ise gerekli ölçüm ve temizlik yapıldı mı? Do enclosed and dangerous spaces, not allowed to enter, be cleaned and measured for hot work |  |  |
| 4 | Boru devreleri körlendi mi? Do pipe lines be blanked |  |  |
| 5 | Sıcak çalışma yapılacak alanda yeterli derecede yangın söndürücü var mı? Is there enough fire extinguisher in hot work space |  |  |
| 6 | Özel şartlar veya önlemler Special conditions and precautions |  |  |

| Tesis Yetkilisi/Görevli/ Kaptan Facility Executive/Person in Charge/Captain İmza Signature |  | Gazdan Arındırma Uzmanı Gas-Free Expert Sertifika Numarası Certificate Number İmza Signature |
| --- | --- | --- |

Ek-3

Soğuk Çalışma / Emniyetli Giriş İçin Uygunluk Belgesi

Certificate of Conformity for Cold Work / Entry Permit

İlgili kapalı veya tehlikeli mahallerde yapılacak olan soğuk çalışmalara / bu mahallere emniyetli girişe aşağıda yer alan koşullar ve bilgiler dâhilinde müsaade verilebilir.

Cold works / safe entry permit can be permitted in the enclosed and dangerous spaces in accordance with below conditions and informations.

Soğuk Çalışma / Emniyetli Giriş Mahalli Bilgileri:

Informations About Cold Work / Entry Permit Spaces

| Numara (Number) | Mahallin Adı (Name of Space) | Mahallin Yeri (Location of Space) |
| --- | --- | --- |

| Soğuk çalışmayı yapacak personele bilgi verildi mi? Do the workers keep informed for cold work | Evet Yes |  | Hayır No |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Görevli Tarafından Yapılan Kontrol ve Değerlendirmeler:

Controls And Assesments Carried Out By The Person In Charge

| 1 | Tehlikeli veya kapalı mahallerin aşağıdaki gibi hazırlandığı kontrol edilecektir. Enclosed and dangerous spaces must be controlled in accordance with the below conditions |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yıkanmış mı? Washed | Evet Yes |  |  | Hayır No |  |  |
|  | Süpürülmüş mü? Swept | Evet Yes |  |  | Hayır No |  |  |
|  | Dreyn edilmiş mi? Drained | Evet Yes |  |  | Hayır No |  |  |
|  | Diğer hususlar Other issues |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Müsaade edilen mahallerdeki valfler kapatıldı mı? Do the valves be closed in permitted spaces | Evet Yes |  |  | Hayır No |  |  |
| 3 | Tehlikeli veya kapalı mahallerin kullanımında içerdiği maddeler Substances contained in enclosed or dangerous spaces | Yerin Adı Name Of The Space |  |  | İçerdiği Madde Contents |  |  |
| 4 | Özel şartlar veya önlemler Special conditions and precautions |  |  |  |  |  |  |

| Tesis Yetkilisi/Görevli/ Kaptan Facility Executive/Person in Charge/Captain İmza Signature |  | Gazdan Arındırma Uzmanı Gas-Free Expert Sertifika Numarası Certificate Number İmza Signature |
| --- | --- | --- |