GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ

YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi amacıyla gemilerden; atıkların alınması, depolanması, bertarafa hazırlanması ve bertaraf tesislerine taşınması ile ilgili işlemlerin yapılması ve bu amaçla limanlarda kurulması ve işletilmesi gerekli olan atık kabul tesisleri, ayrıştırma tesisleri ve atık alma gemilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan gemileri, bu alanlarda bulunan limanlarda yapılması gerekli atık kabul tesislerini, ayrıştırma tesislerini,  atık alma gemilerini ve atıkların bertaraf tesislerine taşınmasını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu,   1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve  Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 7 nci maddeleri ile 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi     Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL 73/78 Sözleşmesi) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 nci maddesi (i) bendi  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını,

Büyükşehir Belediyesi: Denize kıyısı olan Büyükşehir Belediyelerini,

Atık: Gemilerin  normal faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan MARPOL 73/78 EK-I kapsamında bulunan petrol ve petrol türevli katı ve sıvı atıkları (sintine suyu, kirli balast, slaç, slop, yağ vb.), MARPOL 73/78 EK-II kapsamında bulunan zararlı sıvı madde atıkları, MARPOL 73/78 EK-IV kapsamında bulunan pis suları ve MARPOL 73/78 EK-V kapsamında bulunan çöp atıklarını,

Atık Alma Gemisi: Denize elverişlilik belgesinde atık alma faaliyeti için tescili yapılan ve bu Yönetmelikte tanımlanan atıkları almak, taşımak, atık kabul ve/veya ayrıştırma tesislerine vermek amacıyla faaliyet gösteren gemileri,

Atık Kabul Tesisi: Gemilerden kaynaklanan atıklar ile atık alma gemilerinin taşıdığı atıkların alınması / geçici depolanması / bertaraf ön işlemleri / bertaraf amacıyla kurulmuş tesisleri,

Ayrıştırma Tesisi: MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki petrol ve petrol türevli atıkların susuzlaştırılma işlemlerinin yapılarak Bakanlıkça izinli ve/veya lisanslı bertaraf tesislerine gönderilebilecek hale getirecek lisans verilmiş tesisler,

Ayrıştırma İşlemi: MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki petrol ve petrol türevli atıkların ayrıştırma tesislerinde; 05/07/2008 tarihe ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te belirlenen kirletici parametreleri sınır değerlerine göre sınıflandırılarak uygun hale getirilip bertaraf tesislerine gönderilebilecek hale getirilmesi işlemi,

Bertaraf: 2872 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikler kapsamında bu Yönetmelikte bahsedilen atıkların geri kazanımı, düzenli depolanması, yakılması ve arıtılmasını,

Demirleme Yerleri: Karasularımız dâhilinde gemilerin demirleme sahaları olarak belirlenmiş deniz alanlarını,

Çöp: Geminin normal işleyişi sonucu oluşan ve MARPOL 73/78 EK-V kapsamına giren evsel ve operasyonel nitelikli katı atıkları,

Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen, tüm deniz araçları, hava yastıklı tekneler, hidrofil botlar, platformlar ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki tekneyi,

Kirli Balast: Gemiden suya bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyunu,

Liman: Tersaneler, yat limanları ile balıkçı ve gezinti tekneleri de dâhil olmak üzere tüm gemilerin muhtelif faaliyetlerinde kullanabilmeleri amacı ile inşa edilmiş ve donatılmış deniz ve kıyı yapılarını,

Liman Yöneticisi: Liman işleticisi adına hareket edebilecek yetkiye sahip özel veya tüzel kişiyi,

Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik gereğince atık kabul tesisi, ayrıştırma tesisi ve atık alma gemisi işletmek isteyenlerin alması gereken belgeyi,

MARPOL 73/78: 1978 protokolü ile değiştirilen 1973 tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin Türkiye'de yürürlükte olan metnini,

Pis su: Tuvaletler, pisuarlar ve tuvalet frengilerinden gelen atıklar, revir, dispanser ve hastanelerdeki lavabo, frengi ve küvetlerden gelen sıvı atıkları, canlı hayvan bulunan mahallerden gelen akıntıları veya bunlara karışan diğer atık suları,

Sintine: Gemilerin makine ve yardımcı makine alt tankları, koferdamlar, ambarlar veya benzer bölümlerinde oluşan sızıntı su ve yağlı atık suların biriktiği bölümleri,

Sintine Suyu: Sintinede biriken sıvıları,

Slaç: Gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin kargo tanklarında tortu ve/veya yağ çökeltilerinden oluşan çamuru,

Slop: Gemilerde kargo tanklarının yıkanması sonucu oluşan tank yıkama suları dahil, slop tanklarında biriken petrol ve petrol türevli yağlı su artıklarını,

Tersane: Gemilerin bakım - onarımının yapıldığı ve havuzlandığı mahalleri,

Tesis Yöneticisi: Liman yöneticisi ve ayrıştırma tesisi yöneticisini,

Zararlı Sıvı Madde: MARPOL 73/78 EK-II kısmında tarif edildiği ve listelendiği şekli ile X, Y veya Z kategorilerinden birinin kapsamına giren zararlı sıvı maddeleri,

Zararlı Sıvı Madde Atığı: Zararlı sıvı madde olarak tanımlanan maddelerin gemiden boşaltılmasından sonra tankların yıkanması sonucu bu maddelerle bulaşmış sıvıyı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Deniz ve Çevresinin Korunması

Madde 5 — Deniz kirliliğini önlemek amacıyla gemilerden kaynaklanan atıkları çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve/veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmak yasaktır.

Gemilerden kaynaklanan atıkların gemilerden alınmasından bertarafına kadar iş ve işlemlerden sorumlu özel ve tüzel kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri alırlar.

Büyükşehir Belediyeleri ve Liman Yöneticilerinin Yükümlülükleri

Madde 6 — Bu Yönetmelikte tanımı yapılan atıklar dışındaki herhangi bir atığın Bakanlığın izni dışında limanlara alınması yasaktır.

Limanlarda; gemilerden kaynaklanan, atıkların alınmasına hizmet edecek yeterli kapasite ve teknik donanıma sahip atık kabul tesislerinin münferiden veya müştereken kurulması zorunludur. Sorumlu liman yöneticisi olmak kaydıyla atık kabul tesisleri üçüncü şahıslar tarafından da işletilebilir. Liman yöneticileri, atık kabul tesislerini kurmak için Bakanlıktan lisans belgesi alırlar.

Gemilerden atık alınması hizmetlerinin Büyükşehir Belediyeleri tarafından verildiği bölgelerde yer alan Limanlarda atık kabul tesisi kurulup kurulmayacağına Bakanlık karar verir.

Liman yöneticileri;

a) Limanlarına gelen  veya yanaşmak üzere açıkta bekleyen gemilerden  kaynaklanan  ve bu  Yönetmelikte tanımlanan atıkları gemilerin talebi üzerine geminin gecikmesine yol açmaksızın almakla,

b) Atık alma gemilerinin taşıdıkları atıklarını sahip oldukları atık kabul tesislerine sözleşme yaparak almakla ve bu konuda gerekli işbirliğini yapmakla,

c) Sahip oldukları atık kabul tesislerinde toplanan atıkları 2872 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin hükümlerine göre MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki atıkları ayrıştırma tesislerine, MARPOL 73/78 Ek-IV ve Ek-V kapsamındaki atıkları bertaraf tesislerine taşımak ve/veya taşıtmakla,

Bu bentte belirtilen “MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki atıkların ayrıştırma tesislerine gönderilmesi hükmü bu yönetmeliğin yayımından sonra kurulacak atık kabul tesisleri için geçerli olup, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulup lisans almış seperasyon ve arıtma sistemine sahip atık kabul tesisleri için uygulanmaz. Bu tesislerde toplanan MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki atıklar seperasyonu yapıldıktan sonra 05/07/2008 tarihe ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te belirlenen kirletici parametreleri sınır değerlerine göre sınıflandırılarak uygun hale getirilmesi kaydıyla 2872 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin hükümlerine göre bertaraf tesislerine gönderilmesi zorunludur.

d) Gemilerin normal  faaliyetlerinden kaynaklanan ve bu Yönetmelikte tanımı yapılmayan atıklar ile ülke kaynaklarına zarar verebilecek veya   hastalık bulaştırabilecek hayvan ve bitki atıkları, tıbbi ve enfekte atıkları, zararlı, tehlikeli ve kimyasal katı ve sıvı atıkları, büyük miktarlarda bozulmuş veya hasarlanmış yük atıklarının kabulü ile ilgili olarak Bakanlıktan izin almakla,

e) Bu Yönetmeliğin Ek-4’sinde (Ek-4.A ve Ek-4.B) yer alan gemilerden kaynaklanan atıkların transfer formunu doldurmak ve Bakanlıkça belirlenecek yöntem ve sürelerde Bakanlık ve/veya  valiliklere göndermekle,

yükümlüdürler.

Bakanlık (d) bendinde belirtilen atıklarla ilgili olarak gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Büyükşehir Belediyeleri;

- Sorumlu olduğu bölgelerde yer alan limanlara gelen, yanaşmak üzere açıkta bekleyen ve uğraksız gemilerin talebi üzerine geminin gecikmesine yol açmaksızın atıkları almakla,

- Atık kabul tesislerinde toplanan MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki atıklar için ayrıştırma tesisi kurmak/kurdurmakla, MARPOL 73/78 Ek-IV ve Ek-V kapsamındaki atıkları bertaraf tesislerine taşımak ve/veya taşıtmakla,

- Bu yönetmelik hükümlerini yerine getirebilmek için Ek-3’de yer alan bilgilere göre hazırlanan Atık Yönetim Planlarını Bakanlığa onaylatarak izin almakla,

- Gemilerin normal  faaliyetlerinden kaynaklanan ve bu Yönetmelikte tanımı yapılmayan atıklar ile ülke kaynaklarına zarar verebilecek veya   hastalık bulaştırabilecek hayvan ve bitki atıkları, tıbbi ve enfekte atıkları, zararlı, tehlikeli ve kimyasal katı ve sıvı atıkları, büyük miktarlarda bozulmuş veya hasarlı yük atıklarının kabulü ile ilgili olarak Bakanlıktan izin almakla,

- Yapılan tüm iş ve işlemleri ve bu hususlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmakla, her iki ayda bir Valiliğe, her dört ayda bir Bakanlığa rapor sunmakla,

yükümlüdürler.

Muafiyetler ve Alternatif Uygulamalar

Madde 7 — Limanın faaliyetleri nedeni ile bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının tamamen veya kısmen gereksiz, yersiz veya imkansız olduğunu düşünen liman yöneticileri, Bakanlığa yazılı olarak başvurarak muafiyet isteğinde bulunabilir. Bu başvuruda; bu Yönetmelik hükümlerinin kendi limanına uygulanmasının niçin gereksiz veya imkansız olduğunu, MARPOL 73/78 hükümlerine uymak için önereceği alternatif uygulamaları  içeren ve  ek-7'de yer alan Muafiyet Raporu Formatına göre rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar, rapor incelenir. Bakanlığın gerekli görmesi durumunda uzman kurum/kuruluşlardan bir komisyon kurarak incelettirebilir. Bakanlıkça uygun bulunan rapora göre yapılması gerekli ise bu tesisin tamamlanması için Liman yöneticisine izin verilir.

Raporda eksiklik tespit edilmesi ve/veya ilave olarak rapora girilmesi gereken bilgi ve belgelerin bulunması durumunda, bunların rapora girilmesi tesis yöneticisinden istenir. Revize edilmiş rapor Bakanlığa sunulur. Söz konusu raporun Bakanlıkça uygun bulunması durumunda tesisin yapılması için tesis yöneticisine izin verilir.

Tesis yöneticisi atık kabul tesisi kurdu ise tesisin yerinde incelenmesi amacıyla Bakanlığa bildirim yapar. Bakanlıkça yerinde inceleme yapılır. Eksiklik tespit edilmesi durumunda, tespit edilen eksik hususların giderilerek Bakanlığa tekrar başvurulması istenir.

Bakanlık gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra tesis yöneticisinin talebini uygun görmesi durumunda, alternatif uygulamayı açıklayan bir muafiyet belgesini tesis yöneticisine beş yıl   süreli  verir.

Uygun bulunan raporların bir sureti Bakanlık tarafından ilgili Valiliğe verilir.

Atık Alma Gemi İşleticilerinin Yükümlülükleri

Madde 8 — Atık alma gemisi işleterek gemilerden atık alma hizmeti yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ilgili valilikten Lisans belgesi almak zorundadırlar.

Atık alma gemisi işleticileri;

a) Bu Yönetmelikte tanımlanan gemilerden kaynaklanan atıkları geminin gecikmesine yol açmaksızın almakla,

b) Gemilerden aldıkları atıklar ile kendi gemilerinde oluşan atıkları, sözleşme yaptıkları limanlardaki atık kabul tesislerine vermekle,

yükümlüdürler.

Bu Yönetmelikte tanımı yapılan atıklar dışındaki herhangi bir atığın Bakanlığın izni dışında atık alma gemilerine alınması yasaktır.

Karasularımızda Tarifeli Sefer Yapan Gemi İşleticilerinin Yükümlülüğü

Madde 9 — Karasularımız dâhilinde kamu kuruluşları veya kooperatif birliklerince işletilen tarifeli sefer yapan şehir hatları deniz otobüsleri ve yolcu motorları gibi gemilerin donatanları veya işletmecileri, söz konusu gemilerden kaynaklanan ve bu Yönetmelikte tanımlanan atıklarının alınması için lisanslı mevcut atık kabul tesisleri ile anlaşma yapmak zorundadırlar.

Gemilerin Yükümlülükleri

Madde 10 — Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan limanlara gelen veya yanaşmak üzere açıkta bekleyen gemiler; normal faaliyetlerinden kaynaklanan ve bu Yönetmelik kapsamında tanımı yapılan atıkları bu Yönetmelik hükümlerine göre kurularak işletilen atık kabul tesislerine veya atık alma gemilerine vermekle yükümlüdürler.

Bir limana varmak için yola çıkan gemilerin donatan, işletici, kaptan ya da acenteleri;

Gemide mevcut atık türü ve miktarını, atıklarını verip vermeyeceğini veya bir sonraki limanda atıklarını boşaltacağını liman yöneticisine ve liman başkanlığına bildirir. Bu hususta yapılacak haberleşme yöntemi ve sistemleri Müsteşarlığın görüşü alınarak Bakanlık tarafından genelge ile belirlenir.

Tüm gemiler liman atık alım tesislerince verilen hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli katkıyı sağlarlar.

Bu Yönetmelikte tanımı yapılan atıklar dışındaki herhangi bir atığın Bakanlığın izni dışında limanlara ve atık alma gemilerine verilmesi yasaktır.

Liman Başkanlıklarının Yükümlülükleri

Madde 11 — Türk karasuları dâhilinde herhangi bir demirleme alanlarında demirleyen uğraksız gemilerin kaptanı veya donatanı veya acentesi, atıklarının alınması taleplerini en yakın liman başkanlığına bildirirler. Liman başkanlığı Valilikten lisans belgesi almış en uygun atık alma gemisini bağlı olduğu limanın onayını alarak atık alım işi ile görevlendirir

Gemilerin limanlara gelmeden önce yapmaları gereken atık bildirimlerini kontrol ederek yapılacak denetimlerde bir sonraki limana kadar oluşacak atıkları için mevcut atık tanklarında yeterli depolama hacmi olmadığı tespit edilen gemilerin, atıkları alınıncaya kadar kalkışına izin verilmez. Yeterli atık depolama hacmine sahip olup da atıklarını vermeyen gemiler, atıklarını sonradan yasal olmayan yollardan denize boşaltmamaları için konunun takibi amacı ile denetleme yetkisi olan kurumlara bildirilir ve geminin gideceği bir sonraki limanın liman başkanlığına bilgi verilir.

Atık alma gemilerinde liman başkanlıklarınca yapılan denetimlerde bu Yönetmeliğin   16.ncı maddesinde belirtilen hususlar itibariyle tespit edilen aksaklıklar Bakanlığa ve ilgili Valiliğe yazı ile bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atık Kabul Tesisleri ve Atık Alma Gemileri İçin Lisans Belgesi İşlemleri

Atık Kabul Tesisleri İçin Lisans İşlemleri

Madde 12 —

Atık kabul tesisi için lisans alması gereken tesis yöneticisi, Ek-1’de yer alan atık kabul tesisi proje formatına göre rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar. Bakanlık söz konusu raporu, inceler veya gerekli görmesi durumunda uzman kurum/kuruluşlardan bir komisyon kurarak incelettirebilir. Bakanlıkça uygun bulunan rapora göre tesisinin yapılması için tesis yöneticisine izin verilir.

Raporda eksiklik tespit edilmesi ve/veya ilave olarak rapora girilmesi gereken bilgi ve belgelerin bulunması durumunda, bunların rapora girilmesi tesis yöneticisinden istenir. Revize edilmiş rapor Bakanlığa sunulur. Söz konusu raporun Bakanlıkça uygun bulunması durumunda, tesisin yapılması için tesis yöneticisine izin verilir.

Tesis yöneticisi tesisini kurarak yerinde incelenmesi amacıyla Bakanlığa bildirim yapar. Bakanlıkça yerinde inceleme yapılır. Eksiklik tespit edilmesi durumunda, tespit edilen eksik hususların giderilerek Bakanlığa tekrar başvurulması istenir.

Bakanlık tarafından uygun bulunan; atık kabul tesisi için, EK-3’e göre liman yöneticisinden atık yönetim planı hazırlaması istenir. Atık yönetim planında eksiklik tespit edilmesi durumunda, tespit edilen eksik hususların giderilerek Bakanlığa tekrar başvurulması istenir. Atık yönetim planının Bakanlıkça onaylanmasından sonra beş yıl süreli lisans belgesi verilir.

Uygun bulunan raporların bir sureti Bakanlık tarafından ilgili Valiliğe verilir.

Atık Alma Gemileri İçin Lisans İşlemleri

Madde 13 — Atık alma gemisi için lisans belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, atıklarını vereceği limanlar ile sözleşme yaptıktan sonra EK-2'de yer alan hususları içeren rapor hazırlayarak Valiliğe sunarlar.

Valilik söz konusu raporu, inceler veya gerekli görmesi durumunda uzman kurum/kuruluşlardan bir komisyon kurarak incelettirebilir. Raporda eksiklik tespit edilmesi ve/veya ilave olarak rapora girmesi gereken bilgi ve belgelerin bulunması durumunda, bunların rapora girilmesi başvuru sahibinden istenir. Revize edilmiş rapor valiliğe sunulur. Söz konusu raporun valilikçe uygun bulunması durumunda geminin,  atık alma hizmetleri için donatılmasına izin verilir.

Valilik gerek görmesi durumunda raporda yer alan bilgiler kapsamında benzer atık alma gemilerini yerinde inceleyebilir veya incelettirebilir.

Donatılmasına izin verilen atık alma gemisinin yerinde incelenmesi sonucunda uygun bulunduğu takdirde, valilik tarafından on yıl süre için lisans belgesi verilir.

Valilik tarafından lisans verilen atık alma gemisinin çalışma alanı, anlaşma yaptığı limanlar, alacağı atık türleri, atık tanklarının kapasiteleri ve lisans süresi ve lisans belgesindeki değişiklikleri ile diğer gerekli bilgileri Bakanlığa ve ilgili Liman Başkanlığına bildirilir.

Lisans Belgelerine İlişkin Esaslar

Madde 14 —  Lisanslı ayrıştırma tesisi ve atık kabul tesislerinde yapılacak değişiklikler için Bakanlıktan onay alınır. Lisans hiç bir şekilde üçüncü kişilere devredilemez. Tesis işleticisinin değişmesi halinde Bakanlığa bilgi verilmesi ve lisansın yenilenmesi zorunludur.

Atık Kabul Tesisi ve Ayrıştırma Tesisi Lisans belgesinde;

a) Lisans belgesinin hangi tür atıklar için verildiği,

b) Başlangıç ve bitiş tarihleri,

belirtilir.

Lisanslı atık alma gemisinde yapılacak değişiklikler için ilgili valilikten onay alınır. Lisans hiç bir şekilde üçüncü kişilere devredilemez. Atık alma gemisi işleticisinin değişmesi halinde ilgili valiliğe bilgi verilmesi ve lisansın  yenilenmesi  zorunludur.

Atık alma gemilerinin Lisans belgesinde;

a) Lisans belgesinin hangi tür atıklar için verildiği,

b) Başlangıç ve bitiş tarihleri,

c) Atık alma gemisinin faaliyet göstereceği liman işletme sahası/sahaları,

belirtilir.

Lisans Belgesinin ve Muafiyet Belgesinin Vize Edilmesi

Madde 15 —Lisans belgesi ve muafiyet belgesi sahibi, lisans/muafiyet belgesinin sona erme tarihinden üç ay önce atık kabul tesisleri, ayrıştırma tesisleri ve muafiyet istenen limanlar için Bakanlığa, atık alma gemileri için valiliğe dilekçe ile başvurarak lisans/muafiyet belgesinin vize edilmesini ister. Bu başvuruda varsa değişiklik planları da bildirilir. Belgeyi vize edecek olan kurum gerekli kontrolleri yaptıktan sonra lisans/muafiyet belgesini vize eder veya vize başvurusunu reddeder. Vize başvuruları reddedilen limanlar, ve atık alma gemileri, gerekçeleri belirtilen olumsuzlukları belgeyi vize eden kurum tarafından verilen süre içerisinde düzelterek tekrar vize talebinde bulunabilir. Bu süre altı ayı geçemez. Vizesi zamanında yapılmayan lisans/muafiyet belgesi geçersiz sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atıkların Taşınması ve Bertaraf İşlemleri

Atıkların Taşınması

Madde 16 — Liman yöneticileri ve atık alma gemisi sorumluları gemilerden ve teknelerden atık alırken gemiler için EK-4.A, tekneler için Ek-4.B formunu düzenlemekle yükümlüdürler.

a) Atıklar, gemi tarafından atık alma gemisine veriliyor ise;

1) Gemilerden kaynaklanan atıkların transfer formu orijinal olarak atık veren gemi sorumlusu ve atık alma gemisi sorumlusu tarafından dört nüsha olarak doldurulur ve imzalanır.

2) Bu Formların birinci nüshası atık veren gemi/tekne sorumlusunda, ikinci, üçüncü ve dördüncü nüshaları ise atık alma gemisi sorumlusunda kalır.

3) Atık alma gemisi atıklarını atık kabul tesisine tesliminde söz konusu nüshalar atık kabul tesisi sorumlusu    tarafından imzalanır. İmzalanan nüshaların bir nüshası atık alma gemisi sorumlusunda diğer iki nüshası atık kabul tesisi sorumlusunda kalır. Atık alma gemisi sorumluları, kendilerinde kalan nüshayı üç yıl süre ile yetkili ilgili kurumlarca istenildiğinde hazır bulundurmak üzere saklamak zorundadır.

4) Atık kabul tesisi sorumlusu bir nüshasını ilgili valiliğe gönderir, bir nüshasını da kendisi alır. Kendisinde kalan nüsha üç yıl süre ile yetkili ilgili kurumlarca istenildiğinde hazır bulundurmak üzere saklanır.

b) Atıklar, gemiden/tekneden atık kabul tesisine veriliyor ise:

1) Gemilerden kaynaklanan atıkların transfer formu orijinal olarak atık veren gemi/tekne sorumlusu ve atık kabul tesisi sorumlusu tarafından üç nüsha olarak doldurulur ve imzalanır.

2)  Bu Formun birinci nüshası atık veren gemi sorumlusunda, ikinci ve üçüncü nüshaları ise atık kabul tesisi sorumlusunda kalır.

3) Atık kabul tesisi sorumlusu bir nüshasını ilgili valiliğe gönderir, bir nüshasını da kendisi alır. Kendisinde kalan nüsha üç yıl süre ile yetkili ilgili kurumlarca istenildiğinde hazır bulundurmak üzere saklanır.

c) Atıklar; atık kabul tesislerinden ayrıştırma tesislerine, ayrıştırma tesislerinden bertaraf tesislerine, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda Ulusal Atık Taşıma Formu kullanılarak taşınır.

d) Atıkların yukarıda belirtilen taşıma yöntemlerinin dışında farklı bir yöntemle taşınmasının ön görüldüğü durumlarda Bakanlıktan izin alınması zorunludur.

Atıkların Bertaraf İşlemleri

MADDE 17 –Liman yöneticileri, sahip oldukları  atık kabul tesislerinde toplanan MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki petrol ve petrol türevli atıkları lisanslı ayrıştırma tesislerine, zararlı sıvı madde atıklarını lisanslı bertaraf tesislerine, çöp atıklarını belediyelerin katı atık işleme veya düzenli depolama tesislerine göndermek, pis suyu da kendi arıtma tesislerinde arıtmak ya da belediyelerin atık su alt yapı tesislerine bağlamak, taşımak veya taşıtmak zorundadır. Liman yöneticileri, atığın ayrıştırma tesisine teslimine kadar olan aşamasından sorumludurlar.

Belediyeler atık kabul tesislerinin bu yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli işbirliğini yaparlar.

Atık kabul tesislerinde toplanan MARPOL73/78 Ek-I kapsamındaki Petrol ve petrol türevli atıklar; lisanslı ayrıştırma tesislerine gönderilir. Bu atıkların ayrıştırma işlemi sonucunda elde edilen kısımları yapılan analiz sonuçlarına göre 5/7/2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-II A ve Ek-II B kısmında yer alan hükümler çerçevesinde bertaraf ve\veya geri kazanım tesislerine gönderilir. Bu kapsamda alınacak numunelerin ve yapılacak analizlerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Bu atıklardan petrol ve petrol türevli sloplar, petrol rafinerilerinin kabul etmesi durumunda rafinerilere gönderilir veya gümrük idarelerinin bulunduğu sahalarda kurulan tesislerde ihrakiye sayılan akaryakıtlar için teknik düzenlemelerde belirlenen evsafı bozmamak ve ürün standardı, ürünlerin satışa uygunluğu ve piyasadaki denetimi ile ilgili izinleri ilgili kurumlardan almak; maliye ve gümrük mevzuatı hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla denizcilik yakıtlarına harmanlama ürünü olarak değerlendirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atık Kabul Tesisleri Yeterlik Kriterleri

Petrol ve Petrol Türevli Katı ve Sıvı Atıkları Kabul Edecek Atık Kabul Tesisleri Yeterlik Kriterleri

Madde 18 — Petrol ve petrol türevli   katı ve sıvı atıkları kabul edecek atık kabul tesisleri aşağıdaki şartlara haiz olmalıdır.

- Tesis, limanda kullanıma uygun, erişilir ve limanı kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır.

- Tesis, gemi tarafından bildirim yapıldıktan sonra yirmi dört saat içinde geminin petrol ve petrol türevli atıklarını alabilecek durumda olmalıdır.

- Tesis, kirli balast transferinde, işlem başladıktan sonra on saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır.

- Tesis, sintine suları, slaç ve slop alımında işlem başladıktan sonra dört saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır.

- Tesis, petrol ve petrol türevli atıklar için, MARPOL 73/78 EK-I'de ölçüleri belirtilen standart boşaltma bağlantı flencine sahip olmalıdır. Bu bağlantı flenci, gemilerin petrol ve petrol türevli atık boşaltım devrelerine bağlanabilir özellikte olmalıdır. Yat limanlarında bu özellikler aranmaz ancak teknelerden petrol ve petrol türevli atık alımı için uyumlu bir sisteme sahip olmaları gerekmektedir.

- Tesis Bakanlıkça belirlenecek kapasitede olmalıdır.

- Tesis, petrol ve petrol türevli sıvı atıkların yağı alındıktan sonra kalan su, 13/02/2008 tarihli ve 26786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılmalıdır.

- Ham petrol yüklemesi yapan limanlar ile günde ortalama bin tondan fazla ham petrol harici petrol ve petrol ürünleri yüklemesi yapan limanlar Bakanlıkça belirlenecek kapasitede kirli balast ve slop ünitelerine  sahip olmalıdır.

- Tersaneler, bu maddenin (b), (c) ve (d) maddelerine uymak zorunda değildir. Atık kabul tesislerinin kapasiteleri gemi tersaneden çıkmadan önce atık alım işlemlerini tamamlayacak yeterlilikte olmalıdır.

Zararlı Sıvı Madde Atıklarını Kabul Edecek Atık Kabul Tesisleri Yeterlik Kriterleri

Madde 19 — Zararlı sıvı madde atıklarını kabul edecek atık kabul tesisleri aşağıdaki şartlara haiz olmalıdır.

a) Tesis, limanda kullanıma uygun, erişilir ve limanı kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır.

b) Tesis, gemi tarafından bildirim yapıldıktan sonra, yirmi dört saat içinde gemideki zararlı sıvı madde atıklarını alabilecek duruma sahip olmalıdır.                                          kapasiteye sahip olmalıdır.

c) Tesis, zararlı sıvı madde atıkların transferinde, işlem başladıktan sonra on saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır.

d) Zararlı sıvı maddelerin yük işlemleri yapılan limanların atık alım tesislerinin kapasiteleri, Bakanlıkça belirlenir.

Tersanelerin atık kabul tesisleri, bu maddenin (b) ve (c) bentlerine uymak zorunda değildir. Ancak, gemi tersaneden çıkmadan önce atık alım işlemleri tamamlanmış olmalıdır.

Pis Su Kabul Edecek Atık Kabul Tesislerinin Yeterlik Kriterleri

Madde 20  — Pis su kabul edecek atık kabul tesisleri aşağıdaki şartlara haiz olmalıdır.

a) Tesis, limanda kullanıma uygun, erişilir ve limanı kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır.

b) Tesis, limanı kullanan gemiler için zaman kaybı oluşturmayacak şekilde çalıştırılmalıdır.

c) Tesis, gemi tarafından bildirim yapıldıktan sonra yirmi dört saat içinde geminin pis suyunu alabilecek durumda olmalıdır.

d) Tesis, atık su alımına başladıktan sonra dört saat içinde atık su alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır.

e) Pis su alım tesisi, MARPOL 73/78 EK-IV'de özellikleri belirtilen standart boşaltma bağlantı flencine sahip    olacaktır. Bu bağlantı flenci, gemilerin atık su boşaltım devrelerine bağlanabilir özellikte olmalıdır. Yat Limanlarında bu özellikler aranmaz ancak teknelerden pis su alımı için uyumlu bir sisteme sahip olmaları gerekmektedir.

Tersanelerin atık kabul tesisleri, bu maddenin (b) ve (d) bentlerine uymak zorunda değildir. Ancak, gemi tersaneden çıkmadan önce pis su alım işlemleri tamamlanmış olmalıdır.

Çöp Kabul Edecek Atık Kabul Tesislerinin Yeterlik Kriterleri

Madde 21 — Tüm limanlardaki çöp kabul edecek atık kabul tesisleri aşağıdaki şartlara haiz olmalıdır.

a) Tesis, limanda kullanıma uygun, erişilir ve limanı kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır.

b) Tesis, çöp alımına başladıktan sonra bir saat içinde çöp alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır.

c) Tesis, liman çevresini bilmeyen denizcilerin ve yabancıların kolaylıkla bulup kullanabileceği şekilde çalıştırılmalıdır.

d) Tesisin çalışması limanın normal işlerini aksatmayacak şekilde planlanmalıdır.

e) Tesis, çöplerin geri dönüşümünü kolaylaştırmak amacıyla ayrı kategorilerdeki çöpleri ayrı ayrı almaya ve teslim etmeye teşvik edici olmalıdır.

f) Tersanelerin çöp alım tesisleri, gemi tersaneden çıkmadan önce çöp alım işlemlerini tamamlayacak şekilde çalışmalıdır.

Liman yöneticileri, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen atıklar hariç olmak üzere, limanda bulunan tüm gemilerin günlük çöplerinin boşaltım ihtiyacını karşılamaya yeterli kapasitede bir çöp alım tesisinin bulunmasını sağlamakla yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisans Alma Zorunluluğu Olmayan Limanlar ve Yükümlülükleri

Madde 22 — Karasularımızda Tarifeli Sefer Yapan Gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanların, balıkçı barınakları ve yat yanaşma kapasitesi elli yat altında olan yat limanlarının yöneticileri lisans almak zorunda değildir.

Ancak bu limanlar hizmet verdikleri gemilerden atıklarını alabilecek kapasitede atık kabul tesislerine sahip olmalıdır, bu kapasiteler Valilik tarafından belirlenir.

Lisans alma zorunluluğu bulunmayan tesisler hizmet sundukları teknelerin atıklarını alırken Ek-4.B kısmında yer alan Tekneler İçin Atık Transfer Formunu kullanmaları gerekmektedir.

Tesislerin kurulması ve işletilmesinde ilgili çevre ve sağlık mevzuatı hükümleri saklıdır. Bu işletmelerin bulundukları yerlerden sorumlu valilikler ve liman başkanlıkları söz konusu tesisleri denetlemekle görevlidirler. Bu maddenin kapsamına giren liman yöneticileri tesislerinde üretilen ve depolanan atıkların bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. Bu madde gereklerine uymayan limanların faaliyetlerine izin verilmez.

Atık Kabul Tesisleri, Ayrıştırma Tesisleri ve Atık Alma Gemilerinin Rapor Edilmesi

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan, gerektiği gibi çalışmayan veya yetersiz olan atık kabul tesisleri, ayrıştırma tesisleri ve atık alma gemileri, her hangi bir kişi veya kuruluş tarafından; sözlü, yazılı, telefon veya şahsen Bakanlığa ve/veya Müsteşarlığa ve/veya ilgili valiliğe rapor edilebilir. Bu ihbarlar gizli tutulur.

Atık Alım Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi

Madde 24 Gemilerden atık alım hizmetleri, gemilerden alınacak bir ücret karşılığında yapılır.

Gemilerden alınacak ücret tarifesi; adil, şeffaf şekilde olmasına dikkat edilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen ücret tarifesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Atık Kabul Tesisleri, Ayrıştırma Tesisleri ve Atık Alma Gemilerinin Denetlenmesi

Madde 25 — Atık kabul tesislerini ve ayrıştırma tesislerini denetleme yetkisi ve yükümlülüğü Bakanlık ve valiliklere, atık alma gemilerini denetleme yetkisi ve yükümlülüğü ise Bakanlık, valilikler ve liman başkanlıklarına aittir.

Cezai Hükümler

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda 2872 sayılı Kanunun ilgili idari ve cezai hükümleri uygulanır.

EK MADDE 1- Ayrıştırma tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler kuracakları tesisle ilgili Ek-5’de belirtilen bilgi, belgeler ile tesise kabul edilecek atık türleri ve elde edilen ürünler dikkate alınarak, ayrıştırma tesisinin teknolojisinin uygunluğu konusunda TÜBİTAK veya bir üniversitenin ilgili bölümünden alınacak birer teknik raporla birlikte Bakanlığa başvurur. Bakanlık projeyi inceler ve uygun görmesi halinde tesisin kurulması için izin verir.

# EK MADDE 2- Ayrıştırma tesisi kurmak ve/veya işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. Ayrıştırma tesislerine lisans verilmesi aşamasında Ek-6’da verilen bilgi ve belgeler talep edilir.

Ek Madde 1’e göre kurulmasına izin verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının Bakanlık koordinasyonunda Ek Madde 1’de belirtilen teknik raporu hazırlayanlar tarafından oluşturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip uygunluğunun tespiti halinde Bakanlıkça tesise işletme lisansı verilir. Bu lisans on yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda şartlı verilebilir.

EK MADDE 3- Ayrıştırma tesisi için aşağıdaki şartlara uyulur;

a) Ayrıştırma tesisi; atıklardan ekonomiye katkı sağlanması amacıyla MARPOL 73/78 EK-I kapsamındaki atıkları 05/07/2008 tarihe ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği (Ek 2-B) nde verilen işlemlerin herhangi birisinde kullanılabilir hale getirilmesi veya 22/06/2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğine uygun olarak kullanılmasını sağlayacak niteliğe getirilmesi için gerekli işlemleri yapar. Bu işlemlerden sonra elde edilen ikincil hammaddenin belirtilen niteliklerde olduğunun akredite laboratuvarlar ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle belgelenmesi zorunludur. Ayrıştırma tesisi yukarıda belirtilen işlemleri yapabilecek teknolojiye sahip olmalıdır.

b) Ayrıştırma tesisleri ayrıştırma işlemlerinden sonra elde edilen ikincil hammaddeleri, Bakanlıktan lisans almış,  05/07/2008 tarihe ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği (Ek 2-B) de verilen işlemleri yapan geri kazanım tesislerine veya 22/06/2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğine göre lisanslanmış tesislere (a) bendinde belirtilen analiz sonuçlarına göre gönderir. Bunların dışında ayrıştırma işlemi sonucunda ortaya çıkan ve bu bentte belirtilen tesislere gönderilemeyen tehlikeli nitelikli atıkları ve bunlarla kirlenmiş malzemeleri, atık depolama tanklarının dip çamurlarını Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlıktan lisans almış tesislerde bertaraf edilirler.

c) Ayrıştırma tesisinden bertaraf tesisine atıkların taşınması sırasında araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Araçlarda bulundurulacak atık taşıma formlarıyla ilgili olarak Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

d) Tesiste giriş bölümü, atık kabul ünitesi, depolama sahası, prosese uygun arıtma tesisi, laboratuvar, proses ve diğer çalışma bölümleri bulunmalıdır.

e) Tesis, atık nakliye araçlarının giriş çıkışına ve tanklardaki atığı almaya uygun olmalıdır.

f) Tesisin çevresi koruma altına alınmalı, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya duvar olmalı, alana personelden başkasının izinsiz girmesi yasaklanmalıdır.

g) Tesis içinde kullanılan tanklar göstergeli olmalı, aşırı dolmayı önleyici tedbirler alınmalıdır. Tanklar hiç bir zaman tam dolu bırakılmamalı, içine su, benzin, fuel-oil, boya, deterjan, solvent, antifiriz ve motorin gibi herhangi yabancı bir madde karıştırılmamalı, içlerine amaçları dışında başka hiçbir ürün konulmamalıdır. Bu tanklar, tank diplerinde toplanmış katı veya çamurumsu çökeltilerin gerektiğinde temizlenebilmesi için gerekli düzeneğe sahip olmalıdır.

h) Tesise gelen lisanslı araç atıkla birlikte kabul biriminde tartıldıktan sonra numune alma yerine gider. Araç sürücüsü numune alma yerinde laboratuvar sorumlusu gözetiminde numuneyi alır. Tank içinde gelen atık numune almadan önce homojen hale getirilir. Numuneler, o atığa ait ayrıştırma işlemleri tamamlanıncaya kadar saklanır.

ı) Tesis alanının atık yağ ile temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla kalınlığı en az 25 cm olan betonarme zeminin ve havuzlama yan duvarlar içlerinin, dökülmelere karşı geçirimsizliğini sağlamak amacıyla epoksi boya, geomembran ve benzeri tecrit malzemesi ile kaplanması gereklidir. Atık kabul alanı yağmura karşı korunmalıdır.

i) Atık kabul alanında gerekli emniyet tedbirleri ile dökülme ve sızmalara karşı önlemler alınmalıdır.

j) Güvenlik ve kolay müdahale için ayaklı tanklar tercih edilmelidir. Tanklar kırmızı renkli olmalı ve tanklarda atığın türünü belirten etiketler bulunmalıdır. Farklı türdeki atıklar aynı tanka konulmamalıdır. Bu tanklar, taşmaya neden olmayacak hacime sahip güvenlik havuzu içinde olmalıdır. Güvenlik havuzunun hacmi en az tankın kapasitesi kadar olmalı ve güvenli boşaltma ekipmanı bulundurulmalıdır. Tankların bulunduğu alanda köpüklü yangın söndürme ve sulu tank soğutma sistemleri bulunmalıdır.

k) Atık taşıyan borular, sızma veya herhangi bir nedenle akmaya karşı koruma altına alınmalıdır.  Atık taşıyan borular temiz su taşıyanların altında bulunmalıdır. Pompa basınçları boruların hasar görmeyeceği şekilde tasarlanmalı ve ayarlanmalıdır.

l) Ayrıştırma işlemlerinden sonra ortaya çıkacak atık sular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılmalıdır.

m) Sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılmalıdır.

n)Tesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterli miktarda emici bulundurulur ve tesis içinde uygun noktalarda kolay şekilde kullanımını sağlayacak şekilde depolanır. Kullanılmış emici malzemeler Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre bertaraf edilmelidir.

o) Çalışma alanlarında oluşan gürültü, Gürültü ve Kontrol Yönetmeliği kriterleri doğrultusunda en son tekniklerle mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

EK MADDE 4- Ayrıştırma tesisi işletmecileri;

a) Tesislerini bu Yönetmelikle belirlenen esaslara uygun olarak inşa etmekle ve proje halinde iken Bakanlıktan izin almakla ve projeye uygun olarak kurulan tesisi işletmek amacıyla lisans almakla,

b) Bakanlığın plan değişikliği talep etmesi veya şartlı lisans vermesi durumunda bu şartlara uymakla,

c) Faaliyetleri hakkında ilgili Valiliğin belirleyeceği periyotlardaki raporları Valiliğe göndermekle,

d) Tesise kabul edilecek atığın taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmekle,

e) Ayrıştırma tesisleri ayrıştırma işlemlerinden sonra elde edilen ikincil hammaddeleri, Bakanlıktan lisans almış,  05/07/2008 tarihe ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği (Ek 2-B) de verilen işlemleri yapan geri kazanım tesislerine veya 22/06/2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğine göre lisanslanmış tesislere Ek Madde 1- (a) bendinde belirtilen analiz sonuçlarına göre göndermekle,

f) Ayrıştırma işlemi sonucunda ortaya çıkan ve bu maddenin (e) bendinde belirtilen tesislere gönderilemeyen nitelikteki tehlikeli nitelikli atıkları ve bunlarla kirlenmiş malzemeleri, atık depolama tanklarının dip çamurlarını Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlıktan lisans almış tesislerde bertaraf etmek veya ettirmekle,

g) Ayrıştırma işlemi sonucu elde edilen ikincil hammadde  ürünlerden alınacak numunelerin, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca Türk Standartları Enstitüsü’nün numune alma standartlarına göre alınarak analiz yapılacak laboratuvara teslim edilmesini sağlamakla,

h) Tesise gelen atıkların uygunluğunu tespit etmek, uygun bulunması halinde Ulusal Atık Taşıma Formunu imzalayarak teslim almak,  bertaraf tesisine atıkların taşınması sırasında araçlarda atık taşıma formu bulundurmak, araçlarda bulundurulacak atık taşıma formlarıyla ilgili olarak Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uymakla ve bu atık taşıma formlarını bir ay içinde ilgili Valiliklere göndermekle,

ı) Tesise gelen atıkları kategorilerine göre ayrı depolamakla,

i) Personel eğitimi yapmak, acil önlem planlarını hazırlamak, atık yönetimiyle ilgili işletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları beş yıl süreyle tesiste bulundurmakla,

j) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamakla, bu bölümlere izinsiz girişleri önlemekle,

k) Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu olduğu zaman ilgili Valiliğe ve Bakanlığa bilgi vermekle,

l) Taşıma formu ve lisans belgesi olmayan  taşıyıcılardan gelen atıkları tesise kabul etmemekle ve durumu ilgili Valiliğe bildirmekle,

l) Tesisin işletilmesini lisans koşulları doğrultusunda Bakanlığın talep ettiği şekilde yapmakla,

yükümlüdürler.

Geçici Madde 1 — Mevcut limanların yöneticileri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren en fazla on iki ay içinde Yönetmeliğin gereklerini yerine getirirler. Atık kabul tesislerine sahip liman yöneticileri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde lisans almak zorundadırlar.

Geçici Madde 2 — Müsteşarlık tarafından çıkarılan Gemilerden ve Diğer Deniz Araçlarından Kaynaklanan Atıkların Toplanmasına İlişkin Uygulama Esasları çerçevesinde, Müsteşarlıktan Geçici Atık Toplama İzin Belgesi alan atık alma gemileri için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde lisans alınması gereklidir. Bu süre içinde lisans almayan gemiler bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteremezler.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 27 — 11/3/2004 tarihli ve 25399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1

ATIK KABUL TESİSİ PROJE FORMATI

Bakanlığa sunulacak rapor aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

1- Formatta yer alan sorular numaraları belirtilerek koyu renkte yazılarak hemen altına açık renk yazı ile 12 punto Times New Roman veya Arial yazı karakteri kullanılarak sorularla ilgili aşağıda verilen açıklamalar dikkate alınarak cevaplandırılacaktır. Raporun metin kısımlarında A4 boyutunda kağıt kullanılacak olup, Bakanlığımıza 2 adet rapor+2 CD sunulacaktır. Bakanlığın raporu uygun bulması durumunda Valiliğe 1 adet rapor+1 adet CD sunulacak ve 1 adet rapor + 1 adet CD ilgili limanda muhafaza edilecektir

2- Raporun;

-Atık (katı ve sıvı atık) yönetimi ve bertarafı konularında Uzman kişi/kişiler,

-Gemilerde Oluşan Atıklar (yönetmelikte tanımlanan atıklar) konusunda Uzman kişi/kişiler,

-Liman işletmesinden konu ile ilgili Sorumlu ve Yetkili kişi/kişiler,

tarafından hazırlanması, imzalanması ve bu kişilerin yapılacak toplantılara bizzat katılmaları önem arz etmektedir.

3- Raporun sayfa düzeni ve içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.

1.Sayfa;  Kapak sayfası olup,  aşağıda verilen bilgilere yer verilecektir.

(Başvuru Sahibinin Ticari Ünvanı)

………San. Ve Tic.Ltd. Şti.

………………… LİMANI

ATIK KABUL TESİSİ PROJESİ RAPORU

…/…/2009

İlin Adı

(Ceyhan/Adana)

(Aliağa/İzmir)

2. sayfa İçindekiler sayfasıdır. Proje Formatında verilen sıraya göre aşağıdaki gibi yazılacaktır.

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

A) GENEL BİLGİLER

1)Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve  faks numaraları,

2)Projenin tanımı ve amacı,

3)…….

B) LİMAN İLE İLGİLİ BİLGİLER

1)Yeri, mevkii,

2)Vaziyet planı,

3)Hizmet amaçları,

4)………………..……..

C) ATIK KABUL TESİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1)  Yeri, mevkii,

2) Atık kabul tesisinin vaziyet planı üzerinde

3)Tanımı, ömrü, hizmet amaçları ,önem ve gerekliliği,

4)……………

D) EKLER

(Harita, Kroki, Resim, Belge vb.)

A-GENEL BİLGİLER

1) Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve  faks numaraları,

Başvuru yapan Limanın adı, açık adresi, telefonları ve faks numaraları varsa Web adresi.

2) Projenin tanımı ve amacı,

Atık kabul tesisinin tanımı ve kurulma amacı anlaşır şekilde açıklanarak yazılacaktır. Bilgiler genel literatür bilgileri değil bu raporun hazırlandığı limanı ilgilendiren bilgilerden oluşmalıdır

3) Raporun hazırlanış tarihi,

Raporun hazırlanış tarihi yazılacaktır.

4) Raporu hazırlayanların ve liman yöneticisinin tanıtımı.

Raporu hazırlayanların ve liman yöneticisinin Adı, Soyadı, Unvanı, Görevleri yazılacak (özgeçmişler,bu konu ile ilgili olarak deneyimleri  belirtilecek)

Raporun ekler dahil her sayfası hazırlayanlar ve liman Yöneticisi tarafından paraflanarak son sayfası imzalanacak ve mühürlenecektir.

B- LİMAN İLE İLGİLİ BİLGİLER

1) Yeri, mevkii,

Limanın bulunduğu İl, İlçe, Mevkii gibi bilgilere de  yer verilerek limanın adresi tam olarak yazılacak.

Koordinatı belirtilecektir

2) Vaziyet planı,

Limanın bütününü gösteren  1/1000 ölçeğinde plan/planlar. Üzerinde gerekli açıklamalar, yetkili imzalar bulunmalıdır.

3) Hizmet amaçları,

Sunulan bütün Liman hizmetleri detaylı olarak açıklanacaktır. Limana boşaltılan ve/veya limandan yüklenen malların listelenmesi. Petrol ürünleri için miktarlarında belirtilmesi. Limana ait ISPS Belgesinin ek olarak verilmesi.

4) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri,

Limanın, üçüncü soruda açıklanan hizmetlerinden yararlanan gemilerin;

-Petrol Tankeri, Kimyasal Tankeri, Yolcu Gemisi, Kuru Yük Gemisi, Ro-Ro vb. gibi tiplerini,

-Bu gemilerin Groston, DWT olarak büyüklüğü,

-Donanımları ile ilgili diğer bilgileri “insinatör / arıtma / seperatör / temiz balast tankı (CBT) /ayrılmış balast tankı (SBT)/ ham petrol yıkama sistemi(COW) varlığı” ve bu sistemlerin atıkların azaltılmasında ki etkilerinin rakamsal ifadelerle verilmesi,

-Gemide bulunan personel+yolcu sayısı, seyir süresi, limanda kalış süresi (max. miktarlar dikkate alınmalıdır.)

-Geminin depolama tankları hakkında bilgi verilmelidir. (Sintine,  slaç, çöp, pissu vb.)

-Gemiler tiplerine göre ayrı ayrı sınıflandırılarak bilgi verilmesi,

Yukarıda verilen bilgiler eksiksiz olarak verilmeli ve mümkün olduğunca tabloyla da gösterilmelidir.

5) Hizmet sunduğu gemilerin sayıları (Günlük, aylık ve yıllık ortalamaları),

Limanı kullanan tüm gemiler tipleri ve büyüklükleri  ne göre (GRT veya DWT) sınıflandırılarak tablo halinde günlük, aylık ve yıllık ortalamalarının verilmesi. Petrol ve petrol türevi ürünlerin yüklemesi yapılıyor ise bu durum hazırlanacak tabloda mutlaka belirtilmelidir(Tersaneler de dahil).  Tablo ile birlikte gerekli açıklama ve yorumlarının yapılmalıdır.

(Elde edilecek rakamların küsurlu çıkması halinde büyük rakama yuvarlama yapılmalıdır.  “örn: 4,3” yerine 5 olarak verilmesi)

6) Hizmet sunduğu gemilerden kaynaklanan atıkların cins ve miktarları,

Bu bölümün dört ve beşinci soruları için yapılan açıklamalar çerçevesinde limanı kullanan gemilerden kaynaklanan atıkların cinsleri ve buna bağlı olarak miktarların açıklanması.  (Yönetmelikte tanımlanan atıklar dikkate alınarak limanınıza gelen gemilerde olması gereken her bir atık türü ayrı ayrı ele alınacaktır.)

Aynı malı taşıyan, farklı atık oluşturma özelliği bulunan gemilerin atıkların hesaplanmasıdır. Bu soru B/ 3-4-5 cevaplarından faydalanılarak geminin atıkları belirlenmeli ve yapılan hesaplamalar hakkında detaylı açıklama yapılmalıdır.

7) Önceki yıllarda kabul edilen atık tipleri ve miktarlarının belirtilmesi

Geçmiş dönemlere ait (en az bir yıllık) Liman tarafından kabul edilen atıkların tipleri (Sintine Suyu, Slaç, Slop, Kirli Balast, Atık Yağ, Zehirli sıvı madde atıkları, Pissu, Çöp vb.) ve bu atıkların miktarları hakkında detaylı bilgilerin tablo halinde verilmesi ve gerekli açıklama ve yorumların yapılması,

-Transferin nasıl gerçekleştiği, geçici depolama, susuzlaştırma yapıldıysa detaylı anlatılması,

-Kabul edilen atıkların bertarafının nasıl ve hangi yöntemlerle yapıldığının açıklanması,

-Limanı kullanan gemilerde geminin normal faaliyetleri sonucu oluşan ve kabul edilmeyen atıklarla ilgili olarak detaylı açıklamaların yapılarak alınmama nedenleri hakkında yeterli bilgi verilmesi.

8) Alt yapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanma durumu,

Limanın arıtma sistemleri, kanalizasyona bağlanma, atık kabulü için kullanılan araç ve gereçler, ulaşım gibi imkanları hakkında yeterli açıklamaların yapılması.

Limanın sahip olduğu iskelesinin özellikleri (boy, kaç geminin aynı anda yanaşabildiği v.s)

Limanın evsel atıkları ve diğer atıkların transfer ve bertarafında belediye hizmetlerinden yararlanılma durumunun açıklanması. Bu konuda varsa  anlaşmaların belirtilmesi.

9) Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski,

Limanın faaliyetlerini yürütürken kullandığı teknoloji ve malzemelerden kaynaklanacak kaza risklerini ortaya koyan yeterli ve detaylı açıklamalar yapılacaktır

10)Olası çevresel etkilere karşı aldığı tedbirler,

Limanın konumu, hizmet amacı, teknolojisi vb. nedenlerden dolayı oluşabilecek çevresel sorunlara karşı almış olduğu tedbirler ayrıntılı olarak yazılacaktır.

11) Acil durum planı.

Limanın acil durumlar için geliştirdiği acil durum planının raporla birlikte ek olarak sunularak açıklayıcı bilgilerin  verilmesi.

C) ATIK KABUL TESİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1)  Yeri, mevkii,

Atık kabul tesisinin bulunduğu İl, İlçe, Mevkii gibi bilgilere de  yer verilerek liman içindeki yeri  tam olarak yazılacak. Koordinatlar belirtilecektir.

Ayrıca liman dışında atıkların susuzlaştırılması yapılacaksa bu tesisin yapıldığı yerin İl, İlçe, Mevkii ve adres bilgileri, Koordinatlar belirtilecektir.

2) Atık kabul tesisinin vaziyet planı üzerinde gösterilmesi (liman genel  vaziyet planı üzerinde gösterilmesi),

Atık kabul tesisinin, (depolama tankları, gemiden atık alma ve transfer yöntemleri ve ilgili arıtma, seperasyon işlemleri..vs.) limanın bütününü gösteren ayrıca liman dışında atıkların susuzlaştırılması yapılacaksa bu tesisin 1/1000 ölçekli plan üzerinde tüm unsurları ile gösterilmelidir.

3) Tanımı, ömrü, hizmet amaçları, önem ve gerekliliği,

Atık kabul tesisin tanımı yapılmalı ve ömrü belirtilmeli, hangi atıklar için hizmet verdiği, önemi ve gerekliliği çevresel unsurlar vurgulanarak detaylı şekilde anlatılmalıdır.

4) Alınacak atık türleri ve maksimum atık miktarları,

B/5-6 cevapları kullanılarak bir günde gelecek maksimum atıklar hesaplanacak.  Liman trafiğinde günlük gelecek gemilerin atıkları toplanarak sonuca ulaşılacaktır. Aynı malı taşıyan ve farklı atıkları bulunması muhtemel gemiler için atıklardan en fazla olan miktarlar dikkate alınacaktır. Örneğin tanker ile yolcu gemisi aynı gün geliyorsa taşıdıkları insan sayısı ile bağlantılı MARPOL 73/78 EK-IV ve V atıkları için her iki geminin taşıdığı insanların toplamından kaynaklanacak atıklar toplanmalıdır. Örneğin bir günde bir tanker geliyor fakat farklı özellikler nedeni ile farklı atık oluşturacak gemiler varsa bu gemilerden çıkacak benzer atıklardan fazla olanın kabul edilmesi, birden çok geliyorsa bu hesabımızın bir gemiden oluştuğu düşünülerek, gemi sayısı kadar çoğaltılması.

5)Hizmet verilecek gemilerin yoğunlukları dikkate alınarak ayrı tür her bir atık için depolama kapasitelerinin  belirlenmesi,

C/4’te bulunan atık türleri ve miktarlarından ve Yönetmeliğin Beşinci Bölümü dikkate alınarak, depoların hacimlerinin ve diğer ilgili makine ve teçhizatların kapasitelerinin (transfer pompası, tanker, boru, seperatör, arıtma v.s kapasiteleri) belirtilmesi bununla birlikte, tesiste kullanılacak makine ve ekipmanların  ne için kullanıldığı, özellikleri hakkında  detaylı açıklamanın yapılması.

6)Sunulacak hizmetin kesintisiz devam edebilmesi için alınacak önlemler,

C/5 de belirtilen atık kabul tesisi makine ve teçhizatların kapasitelerinin; atık kabul tesisine gelecek günlük toplam atıkların geçici depolanması, seperasyonu, arıtılması, bertaraf edilmesi veya bertaraf tesisine taşınması kapasitesinin sürelerinin göz önüne alınacağı, bu amaçla kullanılan tüm makine ve teçhizatın, depoların, atığın alınması, geçici depolanması, bertaraf edilmesine kadar olan süreçte hizmetin kesintisiz sürdüğü ve  sorunsuz yürüdüğünün rakamsal ifade edilmesidir.

7)Atıkların gemilerden ve atık alma gemilerinden nasıl ve hangi yöntemle alınıp depolanacağı,

Atıkların atık kabul tesisine transferinin (boru, araç ile taşıma, atık alma gemisi ile alarak v.s) hangi yöntemlerle yapılacağı alınacak her atık için ayrı ayrı olarak detaylı şekilde açıklanmalıdır. Bununla birlikte; limana gelen bir gemi için olabilecek maksimum atıklar dikkate alınarak bu atıkların limanda bulunan transfer borusu, mobil taşıyıcı,  transfer pompası kapasiteleri dikkate alınarak Yönetmeliğin 5.  Bölümünde belirtilen sürelerin sağlandığını gösterir rakamsal ifade edilmesidir.

8) Açıkta demirleyen gemilerin atıklarının nasıl ve hangi yöntemle alınacağı,

Limanınıza gelen fakat henüz yanaşma olanağı bulmamış gemilerin talepleri halinde atıklarının alınması talebini iletmesinden atığın limana ulaştırılmasına kadar izlenecek yolun açıklanması

9) Atıkların bertarafının nasıl ve hangi yöntemlerle, nerelerde yapılacağı, yaptıracağı, bu anlamda anlaşma yapılacak bertaraf tesislerinin ve sahiplerinin isimleri, ilgili bertaraf tesislerinin almış olduğu izinler, belgeler,

Her bir atık türü için bertarafın nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının detaylarıyla açıklanması, anlaşacağınız kurum/kuruluşların belirtilmesi ve anlaşma şartlarının açıklanması.

10)Atık Kabul Tesisinde kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski,

Atık transferinde ve atık kabul tesisinde kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanacak kaza risklerini ortaya konulması,

11) Atık kabul, depolama ve bertaraf etme işlemlerinin her aşamasında çevresel etkilerin azaltılması için çevre yönetim araçlarına uygun yöntem ve önlemlerin belirlenmesi. Belirlenen yöntemlerin 2872 sayılı Kanun ve bu kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklere uygunluğunun  açıklanması,

C/10 sözü edilen kaza risklerinin yanı sıra atık transferi, depolanma, susuzlaştırma, arıtma, bertaraf (bertaraf liman atık kabul tesisinde yapılıyor ise) gibi aşamalarda çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yapılacak iş ve işlemlerin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yapabilmesi için uygulanacak yol ve yöntemlerin açıklanması, susuzlaştırma, arıtma, deşarj detaylarının verilmesi, yapılacakların açıklanması

12) Görevlendirilecek personel bilgisi (kişi sayısı, yeterliliği, deneyim durumu vb.), Personelin eğitilmesi,

Atık kabul tesisinde (atık transferi, depolanması, bertarafında) görev yapacak personelin deneyim  ve yeterliliklerini  belirtir açıklamanın yapılması, görevli personelin  eğitimi ile ilgili bilgi verilmesi (sertifika, Üniversite gibi kurumlardan alınmış kurs  v.s)

13) Kapasite artırmaya müsait olup olmadığı,

Tesisin ilerde gelişen şartlar nedeniyle kabul edilecek daha fazla atığı kabul edebilmek için kapasite artırmaya müsait olup olmadığı sebepleriyle belirtilmeli, eğer cevap evetse ne kadar kapasite artırılabileceği açıklanmalıdır.

14) Bakanlıkça istenecek diğer bilgiler.

Bakanlıkça Raporun incelenip değerlendirilmesi aşamasında gerekli gördüğü diğer bilgi ve belgelerin talebi halinde temin edilmesi gerekmektedir.

D) EKLER

(Anlaşmalar, İzinler, Vaziyet Planı, Acil Durum Planı, Liman kullanıcıları için bilgiler, Belgeler, Kroki, Resim, vb.)

### EK-2

EK-2

ATIK ALMA GEMİLERİNE İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK DÜZENLEME

Gemilerden atık alımında kullanılan atık alma gemilerinin ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uygun teçhizat, ekipman ve personelle donatılması zorunludur. Söz konusu gemilerin cinsi, niteliği ve standartları aşağıda belirlenmiştir. Bu şartları yerine getirmeyen gemilerin faaliyetlerine izin verilmez.

1) Atık alma gemileri hizmet gemisi sayılacak ve diğer gemilerden ayrılmasını sağlayacak şekilde Bakanlığın belirleyeceği farklı renkte olacaktır.

2) Gemi içindeki donanımı gösteren bir vaziyet planı ve almış oldukları izinler, belgeler, protokoller ve diğer bilgi ve belgeler bulunur.

3) Bu gemiler Denize Elverişlilik Belgesini almış olmalıdır.

4) Alınabilecek atık türleri ve maksimum atık miktarları belirtilir.

5) Atık alma gemilerinde, her tür atık için ayrı depolama tankları, pompaları ve devreleri bulunur.

6) Hizmet verilecek atık türlerine göre her bir atık türü için depolama tank kapasiteleri belirtilir.

7) Atık alma gemilerinin bütün tanklarının kapasite planları ve iskandil cetvelleri (Sounding table) olacaktır.

8) Atık alma gemilerinin boru devrelerinin planları Müsteşarlık tarafından onaylanır.

9) Atık alma işleminde kullanılacak tüm hortumlar yeteri kadar, iyi kondisyonda ve sertifikalı olacaktır.

10) Atık alma gemilerinin tankları slaç veya slop için ısıtma kangalları ile donatılır. Bu ısıtma işlemi için uygun kapasitede buhar veya sıcak yağ kazanı veya buhar jeneratörü bulunur.

11) Atık alma gemilerinin slaç veya slop alımı tanklarında ısıtma kangalları olan, ancak bu tankları kendi ısıtma imkanı bulunmayan atık alım gemilerinin aldıkları atıkları bir dış vasıta ile ısıtma imkanları, yapılacak olan denetimlerde kontrol edilir.

12) Atık alma gemileri diğer gemilerin tabi olduğu hukuki ve teknik kurallara  uymak zorundadır.

13) Atık alma gemilerinin kaptanı, donatanı veya acenteleri atık alım işlemlerini, faaliyetin yapıldığı yerdeki gümrük makamlarına bildirip izin almak zorundadır.

14) Atık alma gemileri acil müdahale planına ve bununla ilgili teçhizat ve ekipmana sahip olacaktır.

15) Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri tek tip olacak ve valilik tarafından verilecek kimlik kartları görünür şekilde sürekli olarak kıyafetleri üzerinde bulunur. Bu personel genel deniz kirliliği, kirlilikle mücadele ve gemide bulunan acil müdahale ekipmanların kullanımına ilişkin şirket tarafından gerekli eğitim verilir.

16) Hizmet vereceği bölge tanımlanır.

17) Sunulacak hizmetin kesintisiz devam edebilmesi için alınacak önlemler belirtilir.

18) Atıkların gemilerden nasıl ve hangi yöntemle alınıp depolanacağı, bağlantı kurulacak sorumlu kişi veya kişiler açıklanır.

19) Atıkların atık kabul tesislerine nasıl ve hangi yöntemlerle verileceği, atıklarını vereceği limanların isimleri ve yapmış oldukları anlaşmalar ve protokollerin belgeleri bulunur.

20) Alınacak atıkların türlerine göre atık kayıtlarının Bakanlıkça belirlenecek  usul ve esaslara göre yapılacağı açıklanır.

21) Kullanılan teknoloji ve  malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski açıklanır.

22) Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düşünülen önlemler açıklanır.

23) Gemide kullanılacak makine ve ekipmanlar, tüm özellikleri belirtilerek açıklanır.

24) Görevlendirilecek personelin özellikleri açıklanır. (Kişi sayısı, yeterliliği, deneyim durumu vb.)

25) Acil müdahale planı bulundurulur.

26) Kapasite artırmaya müsait olup olmadığı belirtilir.

27) Ücretlendirme sistemini tanımlanır.

28) Valilikçe istenecek diğer bilgiler bulunur.

# EK-3

ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI

1- Formatta yer alan sorular numaraları belirtilerek koyu renkte yazılarak hemen altına açık renk yazı ile 12 punto Times New Roman veya Arial yazı karakteri kullanılarak sorularla ilgili aşağıda verilen açıklamalar dikkate alınarak cevaplandırılacaktır. Raporun metin kısımlarında A4 boyutunda kağıt kullanılacak olup, Bakanlığımıza 2 adet rapor+2 CD sunulacaktır. Bakanlığın raporu uygun bulması durumunda Valiliğe 1 adet rapor+1 adet CD sunulacak ve 1 adet rapor + 1 adet CD ilgili limanda muhafaza edilecektir

Hazırlanan Atık Yönetim  Planının her  sayfası  ve ekleri hazırlayanlar ve liman yöneticisi ve atık yönetim sorumlusu tarafından paraflanmalı ve son sayfası imzalanmalıdır.

2- Raporun;

-Atık (katı ve sıvı atık) yönetimi ve bertarafı konularında Uzman kişi/kişiler,

-Gemilerde Oluşan Atıklar (yönetmelikte tanımlanan atıklar) konusunda Uzman kişi/kişiler,

-Liman işletmesinden konu ile ilgili Sorumlu ve Yetkili kişi/kişiler,

tarafından hazırlanması, imzalanması ve bu kişilerin yapılacak toplantılara bizzat katılmaları önem arz etmektedir.

3- Raporun sayfa düzeni ve içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.

1.Sayfa;  Kapak sayfası olup,  aşağıda verilen bilgilere yer verilecektir.

(Başvuru Sahibinin Ticari Ünvanı)

………San. Ve Tic.Ltd. Şti.

………………… LİMANI

ATIK YÖNETİM PLANI

…/…/2009

İlin Adı

(Ceyhan/Adana)

(Aliağa/İzmir)

2. sayfa İçindekiler sayfasıdır. Aşağıda verilen sıraya göre yazılacaktır.

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

A) GENEL BİLGİLER

1)Proje..sahibinin..adı,..adresi,..telefon..ve..faks.numaraları,                                                                                      2)Atık Yönetim Planı Hakkında İletişim Kurulacak Kişiler,

3)…….

B) PLANIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

1)Atık Yönetim Planının Kapsam ve Amacı,

2)Atık..Kabul..Tesisine..Alınacak..Atık..Tür..ve..Miktarları,                                                               3)………………..……..

C) EKLER

(Anlaşmalar, İzinler, Belgeler, Kroki, Resim, vb.)

A-GENEL BİLGİLER

1- Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve  faks numaraları,

Başvuru yapan Limanın adı, açık adresi, telefonları ve faks numaraları varsa Web adresi.

2- Atık Yönetim Planı Hakkında İletişim Kurulacak Kişiler

Adı, Soyadı, Telefon, Fax, e-mail (Liman Yöneticisi ve Atık Kabul Tesisi Sorumlusu Mutlaka Yazılacaktır.)

3- Raporu hazırlayanların tanıtımı ve Raporun hazırlanış tarihi,

Raporu hazırlayanların Adı, Soyadı, Unvanı, Görevleri yazılacak (özgeçmişler,bu konu ile ilgili olarak deneyimleri). Raporun hazırlanış tarihi yazılacaktır.

Raporun her sayfası (ekler dahil) hazırlayanlar ve liman Yöneticisi tarafından paraflanarak son sayfası imzalanacak ve mühürlenecektir. (Tüm nüshalar)

4- Liman ve Atık Kabul Tesisinin Yeri, mevkii,

Liman ve atık kabul tesisinin bulunduğu İl, İlçe, Mevkii gibi bilgilere de  yer verilerek liman içindeki yeri  tam olarak yazılacak. Koordinatlar belirtilecektir (Ek- Onaylı rapordaki 1/1000 ölçekli vaziyet planı atık kabul tesisinin gösterilmesi). Bütün ünitelere yer verilerek.

Ayrıca liman dışında atıkların susuzlaştırılması yapılacaksa bu tesisin yapıldığı yerin İl, İlçe, Mevkii ve adres bilgileri, Koordinatlar belirtilecektir.

B-PLANIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

1- Atık Yönetim Planının Kapsam ve Amacı

Hazırlanan planın liman ve atık kabul tesisine bağlı olarak neleri kapsadığı (örn: atıkların gemiden alınmasını, geçici depolanmasını, alınan atıklarla ilgili yapılan işlemleri; taşınma, arıtma, ayrıştırma, bertaraf etme vb.,diğer işlemleri kapsayıp kapsamadığı),  belirtilmelidir.

Atık yönetim planının amacının açıklanması; yönetmelik gereği hazırlanacak olan planın, bu gerekliliğin dışında neden yapıldığı, faydasının neler olduğu gibi unsurların yönetmelik maddelerine dayandırılmadan açıklamasının yapılması. (Örn; yapılan planla atıkların alınması, taşınması, bertaraf edilmesi gibi işlemlerinde çevresel riskleri en aza indirmesi, bu anlamda yapılan tüm işlemlerin kişilere bağlı kalmaksızın belli bir standart çerçevede yapılmasının sağlanması amacı ile hazırlanmıştır.)

2-Atık kabul tesisine alınacak atık tür ve miktarları,

Kurulan atık kabul tesisi kapsamında gemilerden alınacak atıkların ayrı ayrı tanımlarının yapılması (Sintine suyu, slaç, slop, kirli balast, atık yağ, zehirli sıvı atıkları, çöp, pissu, vb.). Atık kabul tesisine alınacak bu atıkların miktarlarının yazılması (m3). (Bu bilgiler atık kabul tesisi proje raporunda belirtilen bilgilerdir. )

3-Atık kabul tesisinde bulunan tüm birim ve unsurların tanımlanması

Atık kabul tesisi proje raporunda belirtildiği şekliyle kurulan atık kabul tesisinin her atık türü için oluşturulan depo, tank vb. ünite ve teçhizatların ölçü veya birim verilerek kapasitelerinin (transfer pompası, tanker, boru, seperatör, arıtma v.s kapasiteleri) belirtilmesi, bahsedilen ünitelerin numaralandırılması veya kodlandırılmasının yapılması, fotoğraflandırılması, bu ünitelerin gerçekleştirdikleri işler hakkında bilgi verilmesi,

4-Gemilerden atıkların nasıl ve hangi yöntemler ile alınacağı ve depolanacağının detaylı olarak tanımlanması,

Gemilerden atığın atık kabul tesisine kadar olan transferinin hangi yöntemlerle yapılacağı alınacak her atık için ayrı ayrı detaylı açıklanmalıdır. ( boru, araç ile taşıma, barç ile alarak v.s) depolanma koşullarının açıklanması.

Atık Kabul Tesisi, gemilerden gelecek atıkları kabul edebilecek ve atık transferini kesintiye uğratmayacak şekilde planlanmalıdır. Atıkların bertarafı için tesisten bertaraf tesisine transferinin zamanlaması ve sıklığı da dikkate alınmalıdır.  Anlatımın İŞ AKIŞ ŞEMASI ile desteklenmesi gerekir.

5-Atık Kabul Tesislerinde depolanan her bir atık için bertaraf şeklinin açıklanması,

Her bir atık türü için bertarafın nerede, nasıl yapılacağının detaylarıyla açıklanması. Bu anlamda anlaşma yapılan kurum/kuruluşlar ile yapmış oldukları anlaşmaların orijinal ve onaylı belgeleri,

Gemilerden alınan atıkların liman içerisinde herhangi bir işleme tabii tutulduğu bir sistem mevcut ise bu sistemlerin tanıtımının yapılması, bu sistemlerin tüm özelliklerinin detayları ile açıklanması, bu sistemlerle ilgili alınmış izin vb. belgelerin ek olarak plana konması.

6) Atık Kabul Tesislerinde depolanan atıkların düzenli olarak bertaraf tesislerine gönderilmesi ile ilgili yöntemler-kuralların açıklanması,

Atık kabul tesisinde geçici olarak depolanan atıkların, kabul tesisinden bertaraf tesislerine gönderilme prosedürünün açıklanması. Bu anlamda antlaşma yapılan kurum/kuruluşlar ile yapmış oldukları antlaşmaların orijinal ve onaylı belgeleri Atık Yönetim Planı ekinde verilmesi,

Atıkların Atık Kabul Tesisinden bertaraf tesislerine gönderilmesi, gemilerden atık alımının kesintiye uğratmayacak şekilde planlanmalıdır.

7-Gemilerden alınan atık miktarlarının kayıt ve bildirme metotlarının açıklanması

Atık Kabul Tesislerinde depolanan atıkların; Gemilerden alınması, depolanması, bertaraf edilmesi sürecinde her bir atık türü için elleçlenen, günlük, aylık, yıllık miktarlarının düzenli olarak belirlenmesi için uygulanacak sistemin, programın tanımlanması, elektronik ortamda Valiliğe ve Bakanlığa nasıl gönderileceğinin açıklanması.

8) Atık kabul, depolama ve bertaraf etme işlemlerinin her aşamasında olabilecek çevresel etkilerin tanımlanması ve alınabilecek uygun önlem ve yöntemlerini içeren acil müdahale planı,

Atık kabul tesisi ile ilgili olarak; atıkların gemilerden alınması, geçici depolanması, bertaraf edilmesi gibi aşamalarında uygulanmak üzere oluşturulmuş acil müdahale planının hazırlanması. Limanda ve atık kabul tesisinde bu amaç için bulundurulan tüm alet ve ekipmanların cinsleri, teknik özellikleri ve miktarlarının detaylı olarak açıklanması. (Örn; bariyer, vb.)

9- Sözleşme yapılan atık alma gemileri ile yapılan anlaşmalar ve anlaşmaların veya protokollerin orijinal onaylı belgeleri,

Atık Yönetim Planı ekinde verilmelidir.

10- Limanın A4 boyutunda krokisi ve atık kabul tesisinin kroki üzerinde işaretlenmesi

Arıtma, seperatör, transfer pompası, tank, boru hatları, çöp konteynırlarının konumlarının ve numara veya kodları ile birlikte kroki üzerinde gösterilmesi.

11- Her bir atık için akış diyagramının hazırlanması

Bu şemada atığın gemiden alınması aşamasından, bertarafına kadar olan aşamalarının şema ile gösterilmesi.

12) Valilik, Acenteler, Diğer İlgililer ve Liman kullanıcıları için hazırlanacak bilgiler (kabul tesislerinin yerlerinin harita üzerinde belirtilmesi, bağlantı kurulacak operatörler, ücret tarifesi, gemilerden atıkların alınması sırasında uygulanacak kurallar, v.b.),

- Gemilerden kaynaklanan atıkların atık kabul tesisince alınmasının önemi ve çevrenin korunmasına katkısı,

- Limanın  tüm  sorumluluk alanındaki  ve rıhtımlardaki  atık kabul  tesisinin yerlerini  gösteren  plan  ve diyagramları,

- Atık alımından sorumlu kişiler, firmalar ve gerekli tüm ilgililerin isim, adres, telefon ve diğer temas detayları,(Telsiz kanalı)

- Hizmet verilen atık türlerinin listesi,

- Gemilerden atık alınma yöntemleri, başvuru usulleri,

- Atık alım hizmetleri karşılığında alınan ücretler ile ücretlendirmenin nasıl yapıldığı,

- Limanda kurulu arıtma ünitelerinin yeri ve çalışma usulleri,

- Yetersiz, uygunsuz veya çevre kirliliği tehlikesi doğuracak şekilde çalışan atık alım hizmetlerine yönelik raporlama

yöntemleri,

hakkında hazırlanan bilgilendirme yazılarının birer sureti.

Açıklamanın uzun olması halinde rapor ekinde verilmesi

13- EK’ deki Atık Yönetim Planı Özet Tablosunun atık yönetim planında belirtilen hususlara göre doldurulması,

14- Planın uygulanmasından sorumlu kişi veya kişilerin tanımlanması,

Hazırlanan planın tüm unsurları ile birlikte uygulanmasından (yönetiminden) sorumlu olacak kişinin tanımlanması, Bu kişinin atık yönetimi ile ilgili deneyimleri, almış olduğu eğitimler, özgeçmişi ekte verilmelidir. Bu kişinin plan kapsamındaki sorumlulukları ve iş tanımı açık şekilde yazılacak.

Bu planın uygulanması aşamasında;  atık kabul işlemleri ve buna bağlı diğer işlemlerde görev alacak personelin sorumluluklarının belirlenmesi ve iş tanımlarının yapılması,   personel listesinin oluşturulması, bu personellerin atık yönetimi ile ilgili deneyimleri, almış olduğu eğitimler, özgeçmişi ekte verilmelidir.

15- Bakanlık tarafından istenecek, diğer bilgi ve belgeler.

C) EKLER

(Anlaşmalar, İzinler, Belgeler, Kroki, Resim, Liman kullanıcıları için bilgiler, vb.)

ATIK YÖNETİM PLANI  ÖZET TABLOSU

I- GEMİLERDEN ALINAN ATIKLARIN TÜRLERİ, MİKTARLARI, TRANSFER ŞEKLİ, GEÇİCİ DEPOLAMA, TRANSFER  İLE İLGİLİ BİLGİLER

| ATIĞIN TÜRÜ | 1 (M3) | 2 | 3 (M3/SAAT) | 4 (M3) | 5 | 6 (M3/SAAT) | 7 (M3/SAAT) | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KİRLİ BALAST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLOP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLAÇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIK YAĞ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SİNTİNE SUYU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZEHİRLİ SIVI MADDE ATIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PİS SU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇÖP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DİĞER |  |  |  |  |  |  |  |  |

1-LİMANA GELEN EN BÜYÜK GEMİ İÇİN ALINABİLECEK ATIK MİKTARI

2-TRANSFERiN ŞEKLİ (Gemiden geçici depolamaya alınma şekli)

3-GEMİDEN GEÇİCİ DEPOLAMA TANKINA TRANSFER KAPASİTESİ (Yönetmeliğin 5. bölümünde belirtilen kapasiteler.)

4-GEÇİCİ DEPOLAMA TANK KAPASİTESİ

5-GEÇİCİ DEPOLAMA TANKINDAN BERTARAF TESİSİNE TRANSFER ŞEKLİ

6-GEÇİCİ DEPOLAMA TANKININ BOŞALTIM KAPASİTESİ

7-LİMAN İÇİNDEKİ BERTARAF ÜNİTESİ İÇİN BERTARAF KAPASİTESİ

8-ANLAŞMA YAPILAN BERTARAF TESİSİNİN ADI (Liman dışındaki bertaraf gerçekleştiriliyor ise)

II- SİNTİNE SUYU VE SLOP, KİRLİ BALAST İÇİN YAPILAN SUSUZLAŞTIRMA VE ARITMA  BİLGİLERİ

| ATIĞIN TÜRÜ | 1 (EVET–HAYIR) | 2 | 3 (M3) | 4 (M3/SAAT) | 5 EVET–HAYIR | 6 (M3/SAAT) | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLOP |  |  |  |  |  |  |  |
| SİNTİNE SUYU |  |  |  |  |  |  |  |
| KİRLİ BALAST |  |  |  |  |  |  |  |
| DİĞER |  |  |  |  |  |  |  |

1-ATIK KABUL TESİSİNDE GEÇİCİ DEPOLANAN ATIKLARLA İLGİLİ LİMANDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILIYORMU?

Cevabınız evet ise 2 ve 3 nolu sütunu doldurunuz.

2-YAPILAN İŞLEMLERİN NELER OLDUĞUNU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPINIZ. (SUSUZLAŞTIRMA,  ARITMA VB.)

3-SUSUZLAŞTIRILMADAN SONRA KALAN ATIĞIN DEPOLANACAĞI TANKIN  KAPASİTESİ

4-SUSUZLAŞTIRILMIŞ ATIK İÇİN GEÇİCİ DEPOLAMA TANKININ BOŞALTIM KAPASİTESİ

5-ATIK KABUL TESİSİNDE ARITMA YAPILIYOR MU?

Cevabınız evet ise 6 ve 7 nolu sütunu doldurunuz.

6-ARITMA KAPASİTESİ

7-DEŞARJ İZİN VEYA KANALİZASYON BAĞLANTI İZİN BELGESİNİN TARİH VE NOSU

III- ATIK TRANSFERİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA YAPILAN FİRMA/KURUMLAR

| FİRMA/KURUM ADI | ADRESİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ | LİSANS NO | TAŞINACAK ATIK TÜRÜ | TAŞIMA KAPASİTESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IV- ATIK BERTARAFI İLE İLGİLİ ANLAŞMA YAPILAN KURUMLAR

| KURUM ADI | ADRESİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ | LİSANS NO | BERTARAF EDİLECEK ATIK TÜRÜ |
| --- | --- | --- | --- |

V- ATIK ALMA GEMİLERİ İLE YAPILACAK ANLAŞMALAR

| GEMİNİN ADI | ALINACAK ATIK TÜRÜ | LİSANS NO | SÖZLEŞME SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- |

(İmzalanmış sözleşme örneklerinin veya belgelerin ekte verilmesi gerekmektedir.)

EK-4.A

T.C.

## ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

GEMİLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLARIN TRANSFER FORMU

| 1-ATIK VEREN GEMİ / TANKER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bayrağı: |  |  | Faaliyet Alanı: |  |
| IMO Numarası: |  |  | Atık Kodu (2): |  |
| Sahibinin / Firmanın Adı: |  |  | Atık Türü (2): |  |
| Firmanın Adresi : |  |  | Ağırlık: ….……ton ............kg-lt |  |
|  |  |  | Ekte Yer Alan Diğer Detaylar: |  |
| Telefon No: |  |  | Ambalaj Türü (3): |  |
| Faks No: |  |  | Ambalaj Sayısı: |  |
| Ülkemizdeki Acentesinin Adı: |  |  | Atık Transferi Tarihi: |  |
| Ülkemizdeki Acentesinin Adresi: |  |  | Atık Transferi Başlama Saati: |  |
|  |  |  | Atık Transferi Bitiş Saati: |  |
| Telefon No: |  |  | Geminin Halen Bulunduğu Yerin | Adı: Koordinatları: |
| Faks No: |  |  |  |  |
| BM sınıfı (1): H Numarası (1): |  |  | Gemi / Tanker Sorumlusunun Adı Soyadı : Unvanı : İmzası : |  |
| 2-ATIK ALMA GEMİSİ |  |  |  |  |
| Bağlı Olduğu Liman Başkanlığı Bölgesi |  | Atık Transferi Tarihi: |  |  |
|  |  | Atık Transferi Başlama Saati: |  |  |
| Lisans No: |  | Atık Transferi Bitiş Saati: |  |  |
| Sahibinin / Firmanın Adı: |  | Atık Alma Gemisi Sorumlusunun Adı Soyadı : Unvanı : İmzası : |  |  |
| Telefon No: |  |  |  |  |
| Faks No: |  |  |  |  |
| 3-ATIK KABUL TESİSİ |  |  |  |  |
| Bulunduğu Limanın Adı: |  | Atık Transferi Tarihi: |  |  |
| Bulunduğu Limanın Adresi: |  | Atık Transferi Başlama Saati: |  |  |
| Lisans No: |  | Atık Transferi Bitiş Saati: |  |  |
| Telefon No: |  | Atık Alma Tesisi Sorumlusunun Adı Soyadı : Unvanı : İmzası : |  |  |
| Faks No: |  |  |  |  |
| Atığın Alındığı Deponun Numarası: |  |  |  |  |

(1) BM sınıfı ve H numarası: Zehirli sıvı madde atıklarına ait BM sınıfı için Marpol EK-II’de verilen kodlar kullanılacaktır

EK-4.B

TEKNELER İÇİN

ATIK TRANSFER FORMU

| İl Kodu | Form Numarası |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1-ATIK VEREN TEKNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teknenin Adı: |  |  |  |  | Bayrağı: |
| Sahibinin / Firmanın Adı: |  |  |  |  | Bağlı olduğu Liman |
| Sahibinin / Firmanın Adresi : |  |  |  |  | Bağlı olduğu Liman Başkanlığı |
| Telefon No: |  |  |  |  | Atık bildirim tarihi ve saati: |
| Faks No: |  |  |  |  |  |
| Verilen atık tür ve miktarları (lt / m3) “1” |  |  |  |  | Tekne Sorumlusunun Adı Soyadı : Unvanı : GSM : İmzası : |
| Sintine suyu | Atık yağ | Pissu | Çöp |  |  |
| 2-ATIK ALMA GEMİSİ |  |  |  |  |  |
| Lisans No: |  |  |  | Atık Transferi Tarihi ve saati: |  |
| Sahibinin / Firmanın Adı: |  |  |  | Atık Alma Gemisi Sorumlusunun Adı Soyadı : Unvanı : GSM : İmzası : |  |
| Telefon No: |  |  |  |  |  |
| Faks No: |  |  |  |  |  |
| Bağlı Olduğu Liman Başkanlığı |  |  |  |  |  |
| Atığın alındığı koordinat ve mevkii |  |  |  |  |  |
| 3-ATIK KABUL TESİSİ |  |  |  |  |  |
| Bulunduğu Limanın Adı: |  |  |  | Atık Transferi Tarihi ve saati: |  |
| Bulunduğu Limanın Adresi: |  |  |  | Atığın Alındığı Ünite: |  |
| Lisans No: |  |  |  | Atık Alma Tesisi Sorumlusunun Adı Soyadı : Unvanı : GSM : İmzası : |  |
| Telefon No: |  |  |  |  |  |
| Faks No: |  |  |  |  |  |
| 1-Atık miktarları= “lt” veya “m3” olarak belirtilmelidir |  |  |  |  |  |

EK-5

AYRIŞTIRMA TESİSİ KURULMASI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULARDA BULUNMASI GEREKLİ BİLGİ VE DOKÜMANLAR

##### 1- BAŞVURU DİLEKÇESİ

2-TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a) Tesisin

-Adı						:

-Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)	:

-Telefonu					:

-Faksı						:

-Elektronik posta adresi				:

b) Tesis sahibinin / ortaklarının

-Adı, Soyadı					:

-Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)	:

-Telefonu					:

-Faksı						:

-Elektronik posta adresi				:

c) Tesis işletmecisinin

-Adı, Soyadı					:

-Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)	:

-Telefonu					:

-Faksı						:

-Elektronik posta adresi				:

d) Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun

-Adı, Soyadı (veya unvanı)			:

-Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)	:

-Telefonu					:

-Faksı						:

-Elektronik posta adresi				:

e) Diğer Bilgiler

-Tesisin işletmeye açılma muhtemel tarihi	:

-Tesiste çalışacak personelin sayısı ve görevleri	:

- Tesisin çalışma saatleri (günlük, aylık, yıllık)	:

-Araç ve Makine Parkı Listesi			:

- Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, soyunma odası, tuvalet, lavabo, banyo-duş, revir vb.)

3- SEÇİLEN TESİS YERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

a) 1/25.000 ölçekli tesis yerini ve en az 10 km çevresini gösterir topoğrafik  harita,

b) Tesis bölgesi ve çevresine ait kadastral ve arazi kullanma haritaları, nazım imar planları,

c) Bölgeye ait yeraltı ve yerüstü su koruma bölgeleri, muhtemel taşkın ve heyelan sahaları,

başvuru ekinde bulunmalıdır.

4- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi olmayan tesisler için, tesise kabul edilecek atık türleri ve elde edilen ürünler dikkate alınarak, atık yağ geri kazanım tesisinin teknolojisinin uygunluğu konusunda TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü ile bir  üniversitenin ilgili bölümünden alınacak birer teknik rapor.

b) Tesisin Yüzölçümü

-Kapalı alan	:............................ m2

-Açık alan	:............................ m2

-Toplam	:.............................m2

c) Tesisin Kapasitesi

-Kurulu Kapasite  :............................ ton/yıl

-Fiili Kapasite	   :.............................ton/yıl

d) Üretim akım şeması ve teknolojisi

Atık kabulünden başlayarak, her bir ünitede uygulanacak işlemlerin, ayrıştırma  prosesinin ve arıtma tesislerinin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller

e) Atık yağın temin edileceği yerler

f) Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/ yıl) ve depolama şekilleri

g) Atık ve ürün depolama tanklarının kapasiteleri ile depolarda alınacak güvenlik tedbirleri

h) Ayrıştırma sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme bilgileri

ı) Ayrıştırma sonucunda elde edilen ürünlerin cinsi, bileşimi, miktar ve nasıl bertaraf edilecekleri

### 5-ÇEVRESEL TEDBİRLER

### (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi olmayan tesisler bu bilgileri temin edecektir.)

1- Su Kirliliği

a-Tesiste kullanım suyu ve proses suyunun nereden temin edileceği ve su tüketim miktarı

-Kuyu suyu

-Şebeke suyu

-Diğer

b-Proses suyunda bulunabilecek kirleticiler ve alınacak önlemler

c-Kullanım suyu ve proses suyunun deşarj yerleri

d-Yağmur suyunun toplanmasına ilişkin alınan önlemler

2- Hava Kirliliği

a-Tesiste kullanılacak yakıt türleri ve miktarları

b-Tesiste hava kirliliğine neden olabilecek ünitelerin isimleri, kapasiteleri ve her bir ünitenin baca sayısı

c-Toz kaynakları ve alınacak önlemler

3- Gürültü Kirliliği

a-Gürültü kaynakları

b-Alınacak önlemler

4- Toprak Kirliliği

-Toprak kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler

###### 5- Koku Kirliliği

-Koku kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler

6- Tesiste Alınan Güvenlik Önlemleri

a-Yangın

b-İşçi Güvenliği

c- İlk yardım

d- Diğer

Başvuru Sahibinin/Şirketin Yetkilisi

Tarih, İsim, İmza

Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır.

EK-6

AYRIŞTIRMA TESİSLERİNE LİSANS VERİLMESİNDE İSTENECEK

BİLGİ VE BELGELER

- İzin Yazısı/Belgesi,

- Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir ve Ek Madde 1’de belirtilen teknik raporu hazırlayan kuruluşlarca hazırlanması gereken uygunluk belgesi.

- Tesise kabul edilecek atıkların türleri,

- Atıkların temin edileceği atık kabul tesisleri, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler

- Ayrıştırma işlemlerinden sonra elde edilecek ikincil hammaddenin gönderileceği bertaraf tesislerinin adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler ile satışlara ilişkin fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişleri,

- Ayrıştırma işlemlerinden sonra elde edilecek ikincil hammaddenin üretim miktarları (ton/ yıl)

- Emisyon İzin Belgesi, Deşarj İzin Belgesi

- Tesise atık getiren ve işlem sonrası ortaya çıkan atıkları nihai bertaraf tesislerine götüren araçların taşıma lisansı belgelerinin örnekleri, bunlara ilişkin ulusal atık taşıma formları, sevk irsaliyeleri ve fatura örnekleri

- Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri

- Diğer Belgeler:

-Vergi Dairesi ve Numarası

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

-Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

-İmza Sirküleri

-Kapasite Raporu

-Sanayi Sicil Belgesi

-İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış)

EK-7

Muafiyet Başvuruları İle İlgili Rapor Hazırlama Formatı

Gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği kapsamında bakanlığa sunulacak rapor aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

1-Formatta yer alan sorular numaraları belirtilerek koyu renkte yazılarak hemen altına açık renk yazı ile 12 punto times new roman veya arial yazı karakteri kullanılarak sorularla ilgili aşağıda verilen açıklamalar dikkate alınarak cevaplandırılacaktır.  Raporun metin kısımlarında a4 boyutunda kağıt kullanılacak olup, rapor cd ortamında ve yazılı olarak 4 adet hazırlanacak ve ayrı ayrı klasöre konulacaktır. Hazırlanan rapora ait bir adet klasör bakanlığın bilgisi dahilinde ilgili valiliğe başvuru sahibi tarafından verilecektir.

2- Raporun;

-atık (katı ve sıvı atık) yönetimi ve bertarafı konularında uzman kişi/kişiler,

-gemilerde oluşan atıklar (yönetmelikte tanımlanan atıklar) konusunda uzman kişi/kişiler,

-liman işletmesinden konu ile ilgili sorumlu ve yetkili kişi/kişiler,

Tarafından hazırlanması, imzalanması ve bu kişilerin yapılacak toplantılara bizzat katılmaları önem arz etmektedir. ( hazırlanacak raporun her sayfası ve ekleri hazırlayanlar ve liman yöneticisi tarafından paraflanacak son sayfası imzalanacaktır.)

3- raporun sayfa düzeni ve içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.

1.sayfa;  kapak sayfası olup,  aşağıda verilen bilgilere yer verilecektir.

(başvuru sahibinin ticari ünvanı)

………san. ve tic.ltd. şti.

………………… limanı

muafiyet raporu

…/…/2006

ilin adı

(ceyhan/adana)

(aliağa/izmir)

(tuzla/istanbul)

2. sayfa içindekiler sayfasıdır. proje formatında verilen sıraya göre aşağıdaki gibi yazılacaktır.

4-muafiyet isteniyor ve bazı atıkların limana alınması gerekiyorsa (örn: slop) bu atıklar için atık kabul tesisi raporu formatı kullanarak yazılacak rapor,  bu rapora ek olarak bakanlığımıza sunulmalıdır.

MUAFİYET BAŞVURULARI İLE İLGİLİ HAZIRLANACAK RAPOR FORMATI

A-Genel Bilgiler

1)Sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları,

Başvuru yapan limanın adı, açık adresi, telefonları ve faks numaraları varsa web adresi.

2) Raporun hazırlanış amacı,

Hazırlanacak raporda atık kabul tesisi ünitelerinin tamamının veya bir kısmının kendi limanına kurulmasının gereksizliği/yersizliği/ imkansızlığı hakkında bilgi verilerek, yönetmelik hükümlerine uymak için önerilecek alternatif uygulamalar hakkında  bilgi verilmesi.

3) Raporun hazırlanış tarihi,

4) Raporu hazırlayanların tanıtımı.

Raporu hazırlayanların adı, soyadı, unvanı, görevleri yazılacak (özgeçmişler, bu konu ile ilgili olarak deneyimleri ve rapor bu kişiler tarafından onaylanacaktır. )

5) Limanla veya platform ve kıyı tesisindeki atık kabul tesisi sorumluları ve iletişim bilgileri

Muafiyet istenen liman veya platformla ve platformun bağlı olduğu kıyı tesisinde atık kabul tesisi varsa bu tesisin sorumlusunun  adı, soyadı, unvanı, görevleri yazılacak.

Ayrıca, bu konuda sorumlu başka personel varsa belirtilmesi.

B) Liman Bilgileri

1) Limanın yeri, mevkii, bağlı olduğu liman başkanlığı,

1.1) Liman karada ise

Limanın bulunduğu il, ilçe, mevkii gibi bilgilere de yer verilerek limanın adresi tam olarak yazılacak. Bağlı olduğu liman başkanlığı yazılacaktır.

1.2) Liman platform ise

1.2.1) Platformun

Platformun bulunduğu il, ilçe, mevkii gibi bilgilere de yer verilerek adresi yazılacak. Koordinatlar belirtilecektir. Bağlı olduğu liman başkanlığı yazılacaktır.

1.2.2) Platformun bağlı olduğu kıyı tesisinin

## Kıyı tesisinin bulunduğu il, ilçe, mevkii gibi bilgilere de yer verilerek adresi yazılacak. Koordinatlar belirtilecektir.

2) Vaziyet planı,

Limanın veya platform ise kıyı tesisi ile birlikte tüm ünitelerin, bağlantı yollarının ve atık kabul tesisi ünitelerinin işaretlendiği anlaşılır şekilde görülebileceği 1/1000 ölçekli vaziyet planı

3) Hizmet amaçları,

Gemilere sunulan tüm liman hizmetleri detaylı olarak açıklanacaktır.

Limana gelen-giden malların dökümü yapılarak miktarları yıllık olarak verilmelidir.

Petrol elleçleniyorsa gelen/gidenlerin tür ve  miktarları belirtilmelidir.

4 Hizmet sunulan gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri,

Limana gelen ve giden gemilerin ;

-Petrol tankeri, kimyasal tankeri, vb. Gibi tiplerini,

-Bu gemilerin grt, dwt olarak büyüklüğü,

-Donanımları ile ilgili diğer bilgileri “insinatör / arıtma / seperatör / temiz balast tankı (cbt) /ayrılmış balast tankı (sbt)/ ham petrol yıkama sistemi(cow) varlığı” ve bu sistemlerin atıkların azaltılmasında ki etkilerinin rakamsal ifadelerle verilmesi,

-Gemide bulunan personel sayısı, seyir süresi, limanda kalış süresi (max. miktarlar dikkate alınmalıdır.)

-Geminin depolama tankları hakkında bilgi verilmelidir. (sintine,  slaç, çöp, pissu vb.)

-Gemiler tiplerine göre ayrı ayrı sınıflandırılarak bilgi verilmeli,

Yukarıda verilen bilgiler eksiksiz olarak verilmeli ve mümkün olduğunca tabloyla da gösterilmelidir.

5) Gemi trafiği (günlük, aylık ve yıllık ortalamaları),

Limandan yükleme-boşaltma yapan gemilerin tipleri ve büyüklüklerine göre (grt veya dwt) sınıflandırılarak tablo halinde günlük, aylık ve yıllık ortalamalarının verilmesi. Petrol ve petrol türevi ürünlerin yüklemesi yapılıyor ise bu durum hazırlanacak tabloda mutlaka belirtilmelidir.  Tablo ile birlikte gerekli açıklama ve yorumlarının yapılmalıdır.

(elde edilecek rakamların küsurlu çıkması halinde büyük rakama yuvarlama yapılmalıdır.  “örn: 4,3” yerine 5 olarak verilmesi)

6) Hizmet sunulan gemilerden kaynaklanan atıkların cins ve miktarları,

Bu bölümün b/ 4-5 cevaplarından faydalanılarak  yapılan açıklamalar çerçevesinde platforma gelen  gemilerden kaynaklanan atıkların cinsleri ve buna bağlı olarak miktarların açıklanması.  (yönetmelikte tanımlanan atıklar dikkate alınarak platforma gelen gemilerde olması gereken her bir atık türü ayrı ayrı ele alınacaktır.)

Aynı malı taşıyan, farklı atık oluşturma özelliği bulunan gemilerin atıkları hesaplanmasıdır.

Yapılan hesaplamalar hakkında detaylı açıklama yapılmalıdır.

7) Alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanma durumu,

Liman karada yer alıyor veya kara bağlantısı varsa arıtma sistemleri, kanalizasyona bağlanma, atık kabulü için kullanılan araç ve gereçler, ulaşım v.b  hakkında yeterli açıklamaların yapılması.

Limanın evsel atıkları ve diğer atıkların transfer ve bertarafında belediye hizmetlerinden yararlanılma durumunun açıklanması. Bu konuda varsa yapılan sözleşme veya anlaşmaların belirtilmesi.

8) Olası çevresel etkilere karşı alınan tedbirler,

Limanın ve kıyı tesisinin konumu, hizmet amacı, teknolojisi vb. nedenlerden dolayı oluşabilecek çevresel sorunlara karşı alınan tedbirler ayrıntılı olarak yazılacaktır.

9) Acil müdahale planı.

Liman ve kıyı tesisini ilgilendiren acil müdahale planının konu  ile ilgili bölümünün raporla birlikte ek olarak sunulması ve açıklayıcı bilgilerin  verilmesi.

C) Atık Kabul-Transfer-Bertaraf İle İlgili Bilgiler

1) Limanı kullanan gemilerden kaynaklanacak atıkların alınması için uygulanacak yöntemler ve alternatif uygulamalar

Atıkların bir kısmının kendi limanına alınması düşünülüyorsa,

Atıkların tamamının kendi limanına alınmayacaksa,

Her durumda da atıkların alınma sorumluluğunun yerine getirilmesi için uygulanması düşünülen alternatif yöntemlerin açıklanması, bunlara uygun aşağıdaki format maddelerinden gerekli olanlar seçilerek ve/veya yeni maddeler ekleyerek yeterli açıklama yapılmalıdır.

Hangi atıkların nereye ve neden gideceği özetlenmelidir.

2) Limanındaki atık kabul tesisinin tanımı, ömrü, önem ve gerekliliği,

Limanda atık kabul tesisi kurulacaksa tanımı yapılmalı ve ömrü belirtilmeli, önemi ve gerekliliği çevresel unsurlar vurgulanarak detaylı şekilde anlatılmalıdır.

3) Alınacak atık türleri ve maksimum atık miktarları,

B/5-6 cevapları kullanılarak bir günde gelecek maksimum atıklar hesaplanacaktır.  Gemi trafiğinde 1 günde gelecek gemilerin atıkları toplanarak sonuca ulaşılacaktır. Aynı malı taşıyan ve farklı atıkları bulunması muhtemel gemiler için atıklardan en fazla olan miktarlar dikkate alınacaktır. Örneğin bir günde bir tanker geliyor fakat farklı özellikler nedeni ile farklı atık oluşturacak gemiler varsa bu gemilerden çıkacak benzer atıklardan fazla olanın kabul edilmesi, birden çok geminin 1 günde gelmesi durumunda bu gemilerin atık miktarları toplanacaktır

4) Atık kabul tesisleri ve atık alma gemisine ait detay bilgiler

4.1 Kendi limanında kurulacak atık kabul tesisi

Kendi Limanında kurulacaksa atık kabul tesisi üniteleri ve diğer ilgili makine ve teçhizatların kapasitelerinin (transfer pompası, tanker, boru, seperatör, arıtma v.s kapasiteleri) belirtilmesi bununla birlikte, tesiste kullanılan makine ve ekipmanların ne için kullanıldığı belirtilerek, özellikleri hakkında  detaylı açıklama yapılmalıdır.

4.2 Atıkların başka limana verilecekse

4.2.1  Atıkları vermek üzere başka limanla sözleşme yapılmışsa bu limanın atık kabul tesisine ait bilgiler

Atıkları kabul eden limanın atık kabul tesisinin; hangi atık türlerini kabul ettiği ve kapasitesi (depo ve atık transferinde kullanılan alet, makinelerinin kapasiteleri)

Limanın atık kabul tesisi lisans belgesi ve limanla yapılan sözleşme ekte verilmelidir.

(sözleşme, ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı madde içermemelidir.)

4.2.2 Atıkları transfer etmek amacıyla bir atık alma gemisi ile sözleşme yapılmışsa bu atık alma gemisine ait bilgiler

Atık alma gemisinin özellikleri, grt, hangi atık türlerine hizmet ettiği, atık depolarının kapasitesi, atık alma süreleri, atık transferinde kullanılan alet, makinelerinin kapasiteleri.

Atık alma gemisi lisans belgesi ve atık alma gemisi ile yapılan sözleşme ekte verilmelidir.

(sözleşme, ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı madde içermemelidir.)

Atık alma gemisinin atığını teslim edeceği limanla yaptığı sözleşme.

5) Atık alınma hizmetinin kesintisiz devam edebilmesi için alınacak önlemler

Atık kabul tesisine gelecek günlük toplam atığın, c/3.1’de belirtilen atık kabul tesisi imkanlarının (ünitelerin ve makine ve teçhizatlarının kapasiteleri), atığın bertaraf tesisine taşınma süreleri göz önüne alınarak, atığın alınması, geçici depolanması, sepere edilmesi, arıtılması, bertaraf tesisine gönderilmesi işlemlerinin kesintisiz ve sorunsuz yürüdüğü rakamsal ifade edilmelidir.

6)Atıkların gemilerden hangi yöntemle alınıp atık kabul tesisine transfer edileceği,

Atıkların gemiden atıkları kabul edecek limana tesliminin de dahil olduğu işlemler ile, kendi atık kabul tesisine alacağı atıkların transferinin hangi yöntemlerle yapılacağı detaylı şekilde açıklanmalıdır. Bununla birlikte limana gelen ve bir seferde alınan en fazla atıklar dikkate alınarak bu atıkların transferde kullanılan alet ekipman dikkate alınarak yönetmeliğin 5.  Bölümünde belirtilen sürelerin sağlandığını gösterir rakamsal ifadelerle açıklama yapılmalıdır.

7) Atıkların taşınması ve bertarafının nasıl ve hangi yöntemlerle, nerelerde yapılacağı, yaptıracağı, bu anlamda anlaşma yapılacak bertaraf tesislerinin ve sahiplerinin isimleri, ilgili bertaraf tesislerinin almış olduğu izinler, belgeler,

Atıkların taşınması ve bertarafın nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının detaylarıyla açıklanması, bu amaçla anlaşma yapılan kurum/kuruluşların belirtilmesi ve anlaşma şartlarının açıklanması gerekmektedir.

Kendi limanındaki atık kabul tesisine alınana atık varsa bu atıkların seperasyonu, atıksuyun arıtılması hakkında detaylı açıklama yapılmalı fazla bilgilerin ve deşarj izin belgesinin ekte verilmesi gerekmektedir.

(taşıma ve bertaraf tesisleriyle yapılan anlaşmaların ekte verilmesi gerekmektedir)

8) Atıkların kabul, depolama ve bertaraf etme işlemlerinin her aşamasında çevresel etkilerin azaltılması için çevre yönetim araçlarına uygun yöntem ve önlemlerin belirlenmesi. belirlenen yöntemlerin 2872 sayılı kanun ve bu kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklere uygunluğunun  açıklanması,

Başka limana veriliyorsa bu atıkların alınması, transferi ve sözleşme yapılan limana teslimi aşamaları; kendi limanına alınan atıkların transferi, depolanma, susuzlaştırma, arıtma, bertaraf  gibi aşamalarda çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yapılacak iş ve işlemlerin 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yapabilmesi için uygulanacak yol ve yöntemler açıklanmalıdır.

Atık tankı aynı zamanda karasal kaynaklı atıklarında konacağı bir tek depo olacaksa (örn: slop) depolanan atıklar konusunda belgelerin nasıl oluşturulacağı açıklanmalıdır.

9) Görevlendirilecek personel bilgisi (kişi sayısı, yeterliliği, deneyim durumu vb.), personelin eğitilmesi,

Limanın atık kabulünde ve atık kabul tesisinde (atık transferi, depolanması, bertarafında) görev yapacak personelin deneyim  ve yeterliliklerini  belirtir açıklamanın yapılması, görevli personelin  eğitimi ile ilgili bilgi verilmesi (sertifika, üniversite gibi kurumlardan alınmış kurs  v.s)

10) Limanda atık kabul tesisi kurulmuşsa kapasite artırmaya müsait olup olmadığı,

Tesisin ilerde gelişen şartlar nedeniyle kabul edilecek daha fazla atığı kabul edebilmek için kapasite artırmaya müsait olup olmadığı sebepleriyle belirtilmeli, eğer cevap evetse ne kadar kapasite artırılabileceği açıklanmalıdır.

### 11) Liman kullanıcıları için hazırlanacak bilgiler

Bağlantı kurulacak operatörler, ücret tarifesi, gemilerden atıkların alınması sırasında uygulanacak kurallar, hangi atıklara hizmet verildiği v.b. içeren broşür  (1-2 sayfayı geçmemelidir)

12)Bakanlıkça istenecek diğer bilgiler.

(inceleme sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve belgeler.)

C) Ekler

- Atıklar başka limana verilecekse,

Atık alma gemisi sözleşmesi (atık alma gemisi lisans belgesi, hangi atıklara hizmet verecek, tank kapasitesi, atık alma süresi, atıkların verileceği limanla atık alma gemisi arasında yapılmış olan sözleşme)

Atık kabul tesisli limanla yapılan sözleşme (atık kabul tesisi lisans belgesi, hangi atıklara hizmet verdiği, atık kabul tesisi kapasitesi)

- Şirketin başka bir limanı var ve muafiyet istenerek diğer limanına gemilerin atık verecekleri düşünülüyor ise (belgeleri)

- Liman ve kıyı tesisi fotoğrafları

- Kendi limanına ait atık kabul tesisi varsa planı

- 1/1000’lik vaziyet planı (liman ve kıyı tesisini gösteren ve varsa atık kabul tesisi işaretli)

- Atık taşıma anlaşması (taşıma lisansı da eklenmelidir)

- Atık bertaraf anlaşması (bertaraf tesisi lisansı da eklenecek)

- Atıksu deşarj izni

- Liman kullanıcıları için bilgiler

- Atıkları ilgilendiren acil müdahale planı

- Diğer bilgi ve belge ekleri